Neumann János Egyetem

Oktatási főépületre vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(11. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	A Főépület (kancellária és előadók) tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	3

4.	Használati szabályok	3

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	3

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	3

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	4

4.4.	Fűtőberendezések	4

4.5.	Tűzoltó készülék	4

4.6.	Fali tűzcsap	4

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	4

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	4

4.9.	Beépített oltó berendezés	5

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	5

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	5

4.12.	Villámvédelem	5

4.13.	Egyéb	5

4.13.1.	Napelem:	5

4.13.2.	Oltóvíztározó:	6

5.	Tűz esetén szükséges teendők	6

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	6

5.2.	Tűzoltóság értesítése	6

5.3.	Az épület elhagyása	7

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	7

5.4.1.	Portaszolgálat	7

5.4.2.	Oktatók	7

5.4.3.	Minden dolgozó, hallgató	7

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	8

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	8

Függelékek

- Tűzjelző berendezés naplója (külön dokumentum/Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 33. melléklete)

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

- Biztonsági világítás nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 26. melléklete)

- Tűzoltó vízforrások nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 31. melléklete)

- Tűzgátló ajtók nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 27. melléklete)

- Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálati lapjai (A karbantartó cég tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 28. melléklete)

- Oltóvíztározó felülvizsgálati formanyomtatványa (A karbantartó cég tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 32. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Oktatási főépület

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- A Főépület (kancellária és előadók) tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

közösségi (felsőoktatás)

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: pince + földszint + 4 emelet + tetőtér.

Az 1. és 2. emeleten irodai rendeltetésű helységek kerültek kialakításra, a földszinten, a 3. és a 4. emeleten tantermeket alakítottak ki.

Szintenként 5 – 6 tanterem található az épületben.

Az Oktatási épületben kettő lépcsőtér és egy lift került kiépítésre.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 2000 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben kettő található a földszinti kis és a nagyelőadó.

| Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok: |  |
| --- | --- |
| nagy előadó terem | 496 fő |
| kis előadó terem | 364 fő |
| a tantermek átlag befogadó képessége | 20 – 150 fő |

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információ

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az Izsáki út felöl közelíthető meg. Illetve oldalról az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról. (Ez a belső út szintén az Izsáki útról nyílik.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Emeletenként kettő darab fali tűzcsap került kiépítésre (a folyosó jobb és bal szárnyán is található egy - egy), továbbá tűzoltó készülékek vannak kihelyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | A földszinten található. Portától jobbra lévő folyosó végén, (a büfével szemben bal oldali folyosón – egyből a lépcsőnél). |
| Az épület gázelzárója: | nincs, az épületben csak hőközpont van. |
| Tűzjelző berendezés: | Az épületben a földszinten; a nagy előadó teremben és a kis előadó teremben van kiépítve, a központ a főbejárati portán van. |
| Légkürt | Az épületben a 2. – 3. és 4. emeleten légkürt(ök) lettek kihelyezve a tűzjelzésre. |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva, de első emeleten található szerver szobákban (2 db) gázzal oltó berendezés lett kiépítve. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Napelem rendszer: | Kiépített. Az áramtalanítása a tűzvédelmi főkapcsolónál található: földszint – jobb oldali folyosó végén. |
| Az épület gyülekezésre kijelölt helye: | Az épület főbejárata előtti parkoló és park területe. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Az épületben egy fő munkavállaló dolgozik, aki mozgássérült.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra a főépületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek kiürítés számítással megengedett maximális befogadóképessége:

| Terem száma: | Létszám: | Terem mérete m2 | Ajtóméret: | Terem(ek) kiürítési ideje (perc) | Épület kiürítési ideje (perc) | Maximális létszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagyelőadó Ötvös L. | 356 | 368,46 (23,6x17,8) | 4 db 1,16m | 2 | 8 | 384 |
|  |  |  | 1db 1,35m | 2 | 8 | 112 |
| összesen: |  |  |  | 2 | 8 | 496 |
| Kiselőadó Bolyai J. | 192 | 261,66 (18,5x17,8) | 4 db 1,16m | 2 | 8 | 364 |
| 6. Jedlik Á. | 110 | 118,4 (14,8x7,99 | 2 db 0,85m | 1,5 | 6 | 140 |
| 5. Deák F. | 100 | 167,2 (20,9x7,99) | 2 db 0,85m | 1,5 | 6 | 140 |
| 211 | 50 | 71,2 (8,9x8) | 1 db 0,85m | 1,5 | 6 | 70 |
| 306. | 60 | 71,2 (8,9x8) | 1db 0,85m | 1,5 | 6 | 70 |
| 310 | 60 | 71,2 (8,9x8) | 1db0,85m | 1,5 | 6 | 70 |
| 311 | 100 | 122,16 (15,27x8) | 2db0,85m | 1,5 | 6 | 140 |
| 406 | 60 | 71,2 (8,9x8) | 1db 0,85m | 1,5 | 6 | 70 |
| 410 | 60 | 71,2 (8,9x8) | 1db 0,85m | 1,5 | 6 | 70 |
| 411 | 100 | 122.16 (15,27x8) | 2db 0,85m | 1,5 | 6 | 140 |

A fenti táblázat a rendelkezésre álló régebbi dokumentumok alapján került összeállításra.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3. pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhelyek:

- az épület főbejárata előtt,

- a Gépszerkezettan tanszék kijárata előtt kijelölt helyeken.

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala, és alaptevékenységével összefüggésben tárolás sem.

Az épületben csak elméleti oktatás folyik. Nincs kialakítva laboratórium, gyakorló oktatóterem.

  - Fűtőberendezések

A fűtésrendszer hő központja az épület pince szintjén lett kialakítva.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (2. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés van.

A fali tűzcsap féléves üzemeltetői ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Félévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (4. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves felülvizsgálat, karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Hő- és füstelleni védelem

Nincs az épületben kialakítva hő- és füstelvezetés.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Az épületében beépített tűzjelző rendszer működik, kézi jelzésadókkal, hangjelzőkkel kialakítva (fszt és az előadó termek).

A tűzjelző berendezés központja az épület portáján található. Tűz- és hibaátjelzésére alkalmas berendezés nem került kiépítésre.

A tűzjelző berendezés üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Napi

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves, éves, rendkívüli és téves riasztás esetén szükséges karbantartásokat szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Beépített oltó berendezés

Az épületben beépített gázzal oltó berendezések működnek az 1. emeleten lévő szerverhelyiségekben.

A beépített gázzal oltó berendezés üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Heti

Havi

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves, éves felülvizsgálatot és karbantartást szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Az épületben kialakított irányfények nyilvántartását lásd a jelen az 3. számú függelékben.

Az irányfények üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Havi

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítmény üzemeltetésért felelős vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

Az éves villamos felülvizsgálatot az Egyetem karbantartója végzi.

  - Tűzgátló nyílászárók

Tűzgátló ajtókat építettek be, melyek csukott állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja.

A tűzgátló ajtók adatait és nyilvántartását lásd az 5. számú függelékben.

A tűzgátló ajtók üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Havi

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítményüzemeltetés vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves felülvizsgálatot és karbantartást szerződés szerinti szakcég végzi.

A felülvizsgálat/ karbantartás során felvett észrevételeket lásd a 6. számú függelékben.

  - Villámvédelem

Az épülete villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 7.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Az épület tetőszerkezetén napelem rendszer került kialakításra.

Az épület bejáratainál jól látható helyen fel kell tüntetni a tűzoltóság számára, hogy az épület napelemmel kialakított. Illetve az inverter áramtalanításának helyét.

    - Oltóvíztározó:

Az épület (a nagyelőadó) mögött víztározó lett kiépítve.

A víztározó felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.9.3. pontjában.

A jogosultsághoz kötött féléves felülvizsgálatot és karbantartást, továbbá az ötévénkénti teljes körű felülvizsgálatot szerződés szerinti szakcég végzi.

A felülvizsgálat/ karbantartás során felvett észrevételeket lásd a 7. számú függelékben.

    - Légkürt

A Főépület azon részein, ahol nincs kiépítve tűzjelző berendezés (1., 2.; 3.; 4. emelet), ott légkürtöt kell használni az adott épület kiürítése során az ott tartózkodó személyek riasztására!
A légkürt használatát a tűzvédelmi oktatáson ismertetni szükséges!
Szintenként kell egy légkürtöt készenlétben tartani, mindenki számára jól látható és hozzáférhető helyen, hogy tűzjelzésre/riasztásra bárki számára alkalmas legyen.

(Elhelyezésére javasolt megoldás: falon rögzítve, tároló szelencében).

A légkürtőt a készenléti helyén jelölni szükséges.
Ellenőrzése a használati utasításban foglaltak alapján.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

Az épület elhagyásának útvonalát az irányfények, útvonal jelző táblák jelzik!

Kézi tűzjelzés

- Kézi jelzésadó a földszinten az aulában található, bekapcsolása után a beépített automatikus tűzjelző berendezés hangos riasztást ad (sziréna) a földszinten, az épület egyéb részein a beépített tűzjelző ndszerhangjezse nem hallható!

(A tűzjelzést az épületben kialakított tűzjelző berendezés automatikusan is jelezheti.)

- Légkürt használatával az 1., 2., 3. és 4. emeleten!

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Főépület),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az épület emeletéről, folyosóiról menekül:

Az épület főbejárata előtti parkolóban.

Gyülekezési hely, ha az épület kis előadójából vagy a nagy előadójából menekül:

Az aulából közvetlenül a szabadba vezető ajtókon keresztül a hátsó udvarra kell menekülni.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

Az épület kiürítése során a lift használata szigorúan TILOS!

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Főépületben lévő portaszolgálat

A tűzjelző berendezés jelzését követően ellenőrzi a készüléket. Beazonosítja a jelzés pontos helyét.

A jelzés helyszínére megy és ellenőrzi, hogy ténylegesen van-e tűz:

- ha nincs tűz lemondja; jelzi, hogy téves riasztás.

- ha tűz van, azonnal jelzi a tűzoltóságra.

További feladata:

- értesíti a Gépszerkezet tanszék tanárait, hallgatóit a tűzesetről

- segíti az épület kiürítését,

- az épület kiürítése után a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet,

(helye: A földszinten található; jobb oldali folyosó végén.)

- elzárja a gázfőelzárót (a Dékáni hivatal mögött található a gázfogadónál)

- a főbejáratnál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

    - Oktatók

Tűz esetén:

- Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.

- A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

    - Minden dolgozó, hallgató

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.