ELLENŐRZŐ LISTA / VIZSGÁLATI / KARBANTARTÁSI JEGYZŐKÖNYV

| Szerkezet típusa: |  |  |  |  | Jegyzőkönyv sorszáma: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemeltető: |  |  |  |  | Szerelő neve: |  |  |  |  |  |
| Gyártási év: |  |  |  |  | Szakvizsga biz. száma: |  |  |  |  |  |
| Névleges méret: |  |  |  |  | Ajtószám: |  |  |  |  |  |
| Beépítés címe: |  |  |  |  | Sínvezetési mód: |  |  |  |  |  |
| Pontos beépítési hely: |  |  |  |  | Szerkezet határértéke: |  |  |  |  |  |
| Nr. | Megnevezés |  | Rendben |  | Javítás szükséges |  | Megjegyzés |  |  | Javítva |
| 1 | Ajtólap mechanikai és korróziós sérülései |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ajtótok mechanikai és korróziós sérülései |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zárszerkezet rögzítő csavarjai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zárszerkezet működése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zárnyelv állapota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Retesznyelv állapota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kilincs rögzítő csavarjai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kilincs működése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pántok rögzítései |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pántcsap és csapágy kenése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pántalkatrészek kopása / törése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ajtócsukó és kar/sín rögzítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ajtócsukó működése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ajtólap és tok közötti légrések (4 ± 1 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Gumitömítések épsége/megléte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Habosodó csíkok épsége/megléte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Alsó tömítés épsége (ha van) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Gyártmány azonosító adattábla megléte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kapcsolat a tűzjelző rendszerrel (ha van) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Energiaellátás (ha van) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Akkumulátorok állapota (ha van) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Vízhűtő rendszer működőképessége (ha van) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Csukássorrend-szabályzó állapota /megléte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Süllyedő automatikus küszöbtömítés (ha van) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A vizsgálatot követően a bejelölt pozíciókat karbantartani, ill. javítani kell! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Értékelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A berendezés állapota MEGFELEL az ajtóval szemben támasztott követelményeknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A berendezés állapota NEM FELEL MEG az ajtóval szemben támasztott követelményeknek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A vizsgálat során súlyos hiányosságokra derült fény, az ajtó további működése nem engedélyezhető! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minderről az üzembentartó informálva lett, aláírásával a fentieket tudomásul vette! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A karbantartás a vizsgálattal egyidejűleg megtörtént |  |  |  | Dátum |  | Vizsgáló |  | Szerelő | Üzemeltető |  |
| A javítás/karbantartás külön szerződés keretein belül történik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JAVÍTÁSI / KARBANTARTÁSI NYILATKOZAT

| Készült: |  |
| --- | --- |
| Cím: |  |
| Javítást / karbantartást végezte: |  |
| Ellenőrzési lista / vizsgálati / karbantartási jegyzőkönyv sorszáma: |  |

Az elvégzett javítás / karbantartás leírása:

Amennyiben alkatrész csere történt feljegyzendő az alkatrészek típusa, ha van egyedi azonosítója:

Jelen dokumentumhoz tartozó fotók, egyéb mellékletek száma, jelzete, stb:

| A fent részletezett javítást / karbantartást elvégeztem: |  |
| --- | --- |
| A fent részletezett javítást / karbantartás elvégzését igazolom: |  |