Neumann János Egyetem

Raktárra vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(12. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	A raktár tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	2

4.	Használati szabályok	2

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	2

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	3

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	3

4.4.	Fűtőberendezések	4

4.5.	Tűzoltó készülék	4

4.6.	Fali tűzcsap	5

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	5

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	5

4.9.	Beépített oltó berendezés	5

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	5

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	5

4.12.	Villámvédelem	5

4.13.	Egyéb	5

4.13.1.	Napelem:	5

4.13.2.	Oltóvíztározó:	5

5.	Tűz esetén szükséges teendők	6

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	6

5.2.	Tűzoltóság értesítése	6

5.3.	Az épület elhagyása	6

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	6

5.4.1.	Teherporta szolgálat	6

5.4.2.	Minden dolgozó/munkavállaló	6

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	7

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	7

Függelékek

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Raktár (12. számú épület)

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- A raktár tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

Tárolás

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: földszint.

Raktár: Az épületben raktár helységek, öltöző, pihenő helység lett kialakítva.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg az 50 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben nem lett kialakítva.

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Az épületekben falitűzcsap kialakítás nincs, tűzoltó készülékek ki vannak helyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | Raktár: Bejárati oldalfal sarkán lévő alu tokozott elosztó dobozban |
| Az épület gázelzárója: | Az épületbe gáz nincs bevezetve! (Kazánház mögött található.) |
| Tűzjelző berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Napelem rendszer: | Nincs az épületben kiépítve. |
| Az épületek gyülekezésre kijelölt helye: | A Kodály Zoltán sétány túl oldalán található park területen. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű helyiség nem található.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3 pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhelyek:

- A dékáni hivatal előtt kijelölt helyen,

A könyvtár előtt kijelölt helyen.

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.

Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A helyiségből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

    - Éghető folyadékok tárolása

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított

edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.

A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy az alábbi szekrényekben, az alábbi mennyiségekkel lehet tárolni:

- fémszekrényben 20 liter.

- folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

Szekrényen kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható bérleményenként.

Figyelembe véve a helyiség alapterületét is:

| A helyiség alapterülete (m2) | Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok aeroszol megengedett mennyisége (liter) | III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 50 | 10 | 30 |
| 50 – 500 | 20 | 40 |

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóedényben tárolhatók.

20 litert meghaladó mennyiségű tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóró eszközt, továbbá

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiségű felitató anyagot,

- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Az épületekben lévő kémia szertár, laborok, gyakorlati oktatótermek, stb. területén kialakított éghető folyadék tárolás tűzvédelmi használati szabályai az adott épületre vonatkozó mellékletben kerül leszabályozásra!

    - Gázpalackok tárolásának követelményei

Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentési akadályozó helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, gépjármű tárolókban.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő

A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tároló helyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.

A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.

A töltött és az üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.

A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek.

A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szelepvédő nélküli palackot csak a szelep véletlen nyitását meggátló megfelelő eszközben szabad tárolni, mozgatni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete:

- mérgező

- maró

- fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel, és felcsavart záróanyával kell tárolni. Nem vonatkozik, ez az előírás a korábban nem töltött vagy veszélytelen palackokra.

A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A felhasznált tömítőanyag a használatos gázfajtának feleljen meg. Az oxigén-, illetve a pentánállóság követelményének való megfelelőséget igazolni kell.

A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell.

A gázok felhasználásának a helyén csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad készenlétben tartani, arra kialakított eszközben, mely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a felhasználási helyről.

A palackot sérültnek kell tekinteni, ha

- legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett,

- égésnyomok látszanak rajta,

- a jogszabály, illetve a vonatkozó szabvány szerinti mértéket meghalad éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,

- a szállítójárművet közlekedési baleset érte,

- átalakítás nyomai észlelhetőek.

Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás stb.) során keletkezett sérülésből az illetékes töltővállalatot (cseretelepet), illetve a tulajdonost tájékoztatni kell.

Az épületben vagy az épület mellett kialakított gázpalacktároló tűzvédelmi használati szabályai az adott épületre vonatkozó mellékletben kerül leszabályozásra!

  - Fűtőberendezések

Az épületekben hőközpont nincs kialakítva.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (1. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés nincs.

  - Hő- és füstelleni védelem

Nincs az épületekben kialakítva hő- és füstelvezetés.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Nincs az épületekben kialakítva beépített tűzjelző rendszer.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületekben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Nincs az épületekben kialakítva irányfény, biztonsági világítás.

  - Tűzgátló nyílászárók

Nincs az épületekben kialakítva tűzgátló nyílászárók.

  - Villámvédelem

Az épületek villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 7.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületekben kiépítve napelem.

    - Oltóvíztározó:

Az épületekhez nincs kiépítve oltóvíztározó.

    - Légkürt

Az épületben nincs tűzjelző berendezés kiépítve.

A légkürt használatát a tűzvédelmi oktatáson ismertetni szükséges!

Szintenként kell egy légkürtöt készenlétben tartani, mindenki számára jól látható és hozzáférhető helyen, hogy tűzjelzésre/riasztásra bárki számára alkalmas legyen.

(Elhelyezésére javasolt megoldás: falon rögzítve, tároló szelencében).

A légkürtőt a készenléti helyén jelölni szükséges.

Ellenőrzése a használati utasításban foglaltak alapján.

    - „Kiserőmű – Fékgép”

Csak a Járműtechnológia Tanszéken van kiépítve.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Raktár – 12. épület),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épülete(ke)t lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az épületből menekül:

A raktárból közvetlenül a szabadba vezető ajtón át Kodály Zoltán sétányra és az ott található park területre kell menekülni.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Teherporta szolgálat

Munkaidőben – nappal nincs feladata. Az épületben munkát végző munkavállalók intézkednek.

Éjjel feladata:

- értesíti a tűzoltóságot,

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: 1. a Dékáni hivatal mögött található gázfogadónál; 2. a kazán mögött a főelzárónál)

- a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet,

(helye: Raktár: Bejárati oldalfal sarkán lévő alu tokozott elosztó dobozban)

- a teherporta bejáratánál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

- értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

    - Minden dolgozó/munkavállaló

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.