Neumann János Egyetem

Kazánház vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(14. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	A Kazánház tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	2

4.	Használati szabályok	2

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	2

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	2

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	3

4.4.2.	Kémény és füstcsatorna	3

4.5.	Tűzoltó készülék	4

4.6.	Fali tűzcsap	4

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	4

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	4

4.9.	Beépített oltó berendezés	4

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	4

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	4

4.12.	Villámvédelem	4

4.13.	Egyéb	4

4.13.1.	Napelem:	4

4.13.2.	Oltóvíztározó:	4

5.	Tűz esetén szükséges teendők	5

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	5

5.2.	Tűzoltóság értesítése	5

5.3.	Az épület elhagyása	5

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	5

5.4.1.	Teherporta szolgálat	5

5.4.2.	Minden dolgozó/munkavállaló	5

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	6

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	6

Függelékek

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Kazánház (14. számú épület)

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- A Kazánház tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

Gázfűtés, hőtermelés

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: földszint.

Raktár: Az épületben raktár helységek, öltöző, pihenő helység lett kialakítva.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg az 5 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben nem lett kialakítva.

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Az épületekben falitűzcsap kialakítás nincs, tűzoltó készülékek ki vannak helyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | Kazánház belső sarkában lévő főelosztó szekrényben. |
| Az épület gázelzárója: | Kazánház mögött található. |
| Tűzjelző berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Napelem rendszer: | Nincs az épületben kiépítve. |
| Az épületek gyülekezésre kijelölt helye: | A Kodály Zoltán sétány túl oldalán található park területen. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű helyiség nem található.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3 pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhelyek:

- A dékáni hivatal előtt kijelölt helyen,

A könyvtár előtt kijelölt helyen.

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Helyiségben, építményben és szabadtéren fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag NEM tárolható.

  - Fűtőberendezések

Nyílt lánggal illetve izzással, valamint szilárd tüzelőanyag - üzemelésű tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése TILOS!

Az épületben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.

A fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni. Felügyelet nélkül a fűtőberendezések használata TILOS!

A fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A kazán és a kémény előírt rendszeres karbantartását – évente – el kell végezni, annak elvégeztét írásban dokumentálni kell.

    - Kazán

A kazán rendszeresen szakvállalattal történő felülvizsgálatát, ellenőrzését, a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs köteles elvégeztetni. A felülvizsgálat eredményét a kezelő helyiségben kéznél kell tartani.

A kazán üzembe és üzemen kívül helyezését csak a kezelési utasításban rögzített előírás szerint szabad végrehajtani.

A kazánt csak az összes biztonsági berendezés kifogástalan működésével szabad üzemeltetni. Ha valamelyik biztonsági berendezés meghibásodik, a hiba elhárításáig a kazánt üzemeltetni nem szabad.

Tűz esetén meg kell győződni arról, hogy a gyors záró, mely a gáz fővezetékét zárja, lezárt állapotban van-e, ha nem haladéktalanul le kell zárni!

A gyorszár és a gázfogadó állomás közötti csőszakaszon vagy a csőszakasz melletti részen keletkező tűz alkalmával a bekötő vezeték elzáró szelepét kell elzárni. Az elzáró szerkezetet állandóan hozzáférhetően kell tartani és az elzárási lehetőséget nyílt tábla alkalmazásával kell jelezni.

A gázfogadtó/gáz-főelzáró helyek:

- a Dékáni Hivatal mögött található gázfogadó és;

- a Járműtechnológia Tanszék mögött található gázfogadó.

Minden begyújtás vagy újragyújtás előtt a tüzelőberendezés belső terét úgy kell átszellőztetni, hogy abban robbanásképző gáz- levegő elegy ne lehessen.

Gázszivárgás észlelése esetén, azt azonnal meg kell szüntetni, a szivárgó szakaszt ki kell kapcsolni. A helyiséget gondosan ki kell szellőztetni. A gázművek szakembereit azonnal a helyszínre kell hívni.

Amennyiben a kazán indítása alkalmával rendellenesség tapasztalható (kisebb berobbanás) és az nem indul el, akkor az indítást megismételni nem szabad.

A rendellenességet csak szakember segítségével lehet megszüntetni.

A kazánt üzembe helyezni csak akkor szabad, ha a kezelő meggyőződött arról, hogy az mindenben megfelel az érvényben lévő tűzvédelmi előírásoknak.

Üzemzavar esetén a gáz azonnali elzárását és az áramtalanítást végre kell hajtani.

A kazán tisztítását naponta és az előírásnak megfelelően folyamatosan, üzemvitel esetén 3 havonta el kell végezni és azt megfelelően dokumentálni szükséges.

    - Kémény és füstcsatorna

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a vonatkozó jogszabályok szerinti vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.

A kéményt rendszeres szakvállalattal történő felülvizsgálatát, ellenőrzését, stb. a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs köteles elvégeztetni. A felülvizsgálat eredményét kéznél kell tartani.

A kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal lezárva kell tartani.

Egyéb szilárd anyag padlástérben, tetőtérben csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (1. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés nincs.

  - Hő- és füstelleni védelem

Nincs az épületekben kialakítva hő- és füstelvezetés.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Nincs az épületekben kialakítva beépített tűzjelző rendszer.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületekben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Nincs az épületekben kialakítva irányfény, biztonsági világítás.

  - Tűzgátló nyílászárók

Nincs az épületekben kialakítva tűzgátló nyílászárók.

  - Villámvédelem

Az épületek villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 7.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületekben kiépítve napelem.

    - Oltóvíztározó:

Az épületekhez nincs kiépítve oltóvíztározó.

    - Légkürt

Ott légkürtöt kell használni az adott épület kiürítése során az ott tartózkodó személyek riasztására!
A légkürt használatát a tűzvédelmi oktatáson ismertetni szükséges!
Szintenként kell egy légkürtöt készenlétben tartani, mindenki számára jól látható és hozzáférhető helyen, hogy tűzjelzésre/riasztásra bárki számára alkalmas legyen.

(Elhelyezésére javasolt megoldás: falon rögzítve, tároló szelencében).

A légkürtőt a készenléti helyén jelölni szükséges.
Ellenőrzése a használati utasításban foglaltak alapján.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Kazánház – 14. épület),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épülete(ke)t lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az épületből menekül:

A raktárból közvetlenül a szabadba vezető ajtón át Kodály Zoltán sétányra és az ott található park területre kell menekülni.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Teherporta szolgálat

Munkaidőben – nappal nincs feladata. Az épületben munkát végző munkavállalók intézkednek.

Éjszaka a feladata:

- értesíti tűzoltóságot,

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: 1. a Dékáni hivatal mögött található gázfogadónál; 2. a kazán mögött a főelzárónál)

- a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet,

(helye: Raktár: Bejárati oldalfal sarkán lévő alu tokozott elosztó dobozban)

- a teherporta bejáratánál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

- értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

    - Minden dolgozó/munkavállaló

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.