Neumann János Egyetem

Járműtechnológiai tanszékre vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(18. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	3

2.	A Járműtechnológia tűzvédelmi adatai	3

2.1.	Rendeltetés:	3

2.2.	Épület adottságai:	3

2.3.	Befogadóképesség	3

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	3

3.1.	Kiürítés, menekülés	3

4.	Használati szabályok	4

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	4

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	4

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	4

4.4.	Fűtőberendezések	4

4.5.	Tűzoltó készülék	4

4.6.	Fali tűzcsap	4

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	4

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	5

4.9.	Beépített oltó berendezés	5

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	5

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	5

4.12.	Villámvédelem	5

4.13.	Egyéb	5

4.13.1.	Napelem:	5

4.13.2.	Oltóvíztározó:	6

4.13.3.	Légkürt	6

4.13.4.	„Kiserőmű - Fékgép”	6

4.14.	A használat speciális szabályai	6

4.14.1.	Festőkabin	6

4.14.2.	Gépjármű javító műhelyek	6

4.14.3.	Motorfék-laboratórium	7

4.14.4.	Laboratórium és szivattyúház helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások	7

4.14.5.	Üzemanyagtartály használati szabályai	8

5.	Tűz esetén szükséges teendők	8

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	8

5.2.	Tűzoltóság értesítése	8

5.3.	Az épület elhagyása	9

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	9

5.4.1.	Teherporta szolgálat	9

5.4.2.	Oktatók	9

5.4.3.	Minden dolgozó, hallgató	9

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	10

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	10

Függelékek

- Tűzjelző berendezés naplója (külön dokumentum/Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 33. melléklete)

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

- Biztonsági világítás nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 26. melléklete)

- Tűzoltó vízforrások nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 31. melléklete)

- Hő és füstelvezetés nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 25. melléklete)

- Tűzgátló ajtók nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 27. melléklete)

- Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálati lapjai (A karbantartó cég tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 28. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Járműtechnológiai tanszék (18. sz. épület)

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- A Járműtechnológia tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

közösségi (felsőoktatás)

Jármű tervezéssel, gyártással, üzemeltetéssel, javítással kapcsolatos oktatás

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: alagsor + földszint + 1 emelet + tetőtér.

Az épületben irodahelyiség(ek), tantermeket, javító műhely, festőműhely lett kialakítva.

Az épületben egy lépcsőtér és egy lift került kiépítésre.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 150 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben az első emeleten található oktató terem (E03).

| Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok: |  |
| --- | --- |
| E03 terem (oktató terem 1. emelet) | 80 fő |

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Emeletenként egy darab fali tűzcsap került kiépítésre, továbbá tűzoltó készülékek vannak kihelyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | Az alagsorban található. |
| Az épület gázelzárója: | Nincs, az épületben hő központ kialakítás van. |
| Tűzjelző berendezés: | Az épületben kiépített, a központ a földszinten van (folyosón jobbra hátul) |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Kiépített. |
| Napelem rendszer: | Nincs kiépítve az épületben. |
| "Kiserőmű - Fékgép" | Főkapcsolója a lift melletti pincelejáróban van, az FE0 jelű elosztó. |
| Az épület gyülekezésre kijelölt helye: | Az épület főbejárata előtt található Kodály Zoltán sétány túl oldalán lévő park terület. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek kiürítés számítással megengedett maximális befogadóképessége:

| Terem száma: | Létszám: | Terem mérete m2 | Ajtóméret: | Termek kiürítési ideje (perc) | Épület kiürítési ideje (perc) | Maximális létszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E03 | 72 | 97,8898 | 2db 0,86 m | 2 | 8 | 142 |

A fenti táblázat a rendelkezésre álló régebbi dokumentumok alapján került összeállításra.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3. pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek):

- az épület főbejárata előtt,

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala.

Az épületben elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

  - Fűtőberendezések

A fűtésrendszer hő központja az épület alagsorán lett kialakítva.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (2. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés van.

A fali tűzcsap féléves üzemeltetői ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Félévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (4. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves felülvizsgálat, karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Hő- és füstelleni védelem

Az épületben beépített hő- és füstelleni védelem van.

A hő- és füstelleni védelem üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves, éves szükséges karbantartásokat szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Az épületében beépített tűzjelző rendszer működik, kézi jelzésadókkal, hangjelzőkkel kialakítva.

A tűzjelző berendezés központja az épület földszintjén (jobbra a folyosón) található. Tűz- és hibaátjelzésére alkalmas berendezés kiépítésre került. Átjelzés van a teherportára.

A tűzjelző berendezés üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Napi

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves, éves szükséges karbantartásokat szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Az épületben kialakított irányfények nyilvántartását lásd a jelen a 3. számú függelékben.

Az irányfények üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Havi

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítmény üzemeltetésért felelős vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

Az éves villamos felülvizsgálatot az Egyetem karbantartója végzi.

  - Tűzgátló nyílászárók

Tűzgátló ajtókat építettek be, melyek csukott állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja.

A tűzgátló ajtók adatait és nyilvántartását lásd a 2. számú függelékben.

A tűzgátló ajtók üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Havi

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítményüzemeltetés vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves felülvizsgálatot és karbantartást szerződés szerinti szakcég végzi.

Az felülvizsgálat/ karbantartás során felvett észrevételeket lásd a 3. számú függelékben.

  - Villámvédelem

Az épület villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületben kiépítve napelem.

    - Oltóvíztározó:

Nincs az épülethez kiépítve oltóvíztározó.

    - Légkürt

Az épület teljes terültén tűzjelző berendezés van kiépítve, így az épületben nincs szükség légkürt(ök) kihelyezésére!

    - „Kiserőmű - Fékgép”

Az épületben egy „kiserőmű – fékgép” került kiépítésre.

Főkapcsolója a lift melletti pincelejáróban van, az FE0 jelű elosztó.

  - A használat speciális szabályai

    - Festőkabin

A festőműhelyben TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

A festőkabin biztonságtechnológiai utasítását minden esetben be kell tartani.

A létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs köteles a festőkabin műszaki ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

A létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs az ellenőrzés/felülvizsgálat során feltárt hibákat, a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni/végeztetni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Hibás eszközt, berendezést tilos használni.

A tevékenység, melynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.

Az oldószer tartalmú anyagokat (festékeket, hígítókat, egyéb adalékanyagokat) tartalmazó edényeket használat után azonnal vissza kell zárni, a felesleges elpárolgás megelőzése céljából.

Kifolyt veszélyes anyagokat azonnal fel kell takarítani;

Ha a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

A szellőző rendszert, a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

    - Gépjármű javító műhelyek

A javító műhelyekben TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

A gépjárműjavító műhelyben fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadékokat /benzin, nitrófesték/ tárolni, használni tilos!

A műhely belső területén mérsékelten tűzveszélyes folyadékban szerszámot, alkatrészeket stb. mosni SZIGORÚAN TILOS!  Az ilyen munkát fedővel ellátott edényben, a nyílt láng használatát és a dohányzást tiltó rendelkezések betartása mellett, csak a műhelyen kívül erre a célra kijelölt helyen szabad végezni.

A műhelyben kenőzsírt, kenőolajat legfeljebb 10 kg mennyiségben szabad tárolni.

A hegesztési munka megkezdése előtt a munkaterületen meg kell minden olyan körülményt szüntetni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.

A gépjárművön az üzemanyag tank közelében hegeszteni tilos! A hegesztés előtt az üzemanyag tankot el kell távolítani, le kell szerelni.

Hegesztés előtt a gépjárművet az olajos szennyeződésektől meg kell tisztítani. Hegesztés előtt az üléseket, éghető anyagokat a gépjárműből el kell távolítani.

- A műhely területén a tisztaságra nagy gondot kell fordítani. Műszak befejeztével az olajos rongyokat el kell távolítani a műhelyből. Szerelőlámpát /kézilámpát/ csak hibátlan dugaszolóval, vezetékkel, üvegburával és mechanikai sérülés elleni védőkosárral szabad használni.

    - Motorfék-laboratórium

A motorfék-laboratóriumban TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

A féktermi helyiségben felszerelt motort felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS!

A labor területén levő közlekedési utakat, folyosókat, lépcsőházakat, pincelejárót, utakat, folyosókat, lépcsőházakat pincelejárót, kijáratokat és ezekbe nyíló ajtókat teljes szélességükben állandóan szabadon kell hagyni. Ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A gépjármű motorok vizsgálatához zárt rendszerben történik az üzemanyag biztosítása (gázolaj). A zárt rendszert megbontani vagy abból üzemanyagot átfejteni szigorúan tilos.

A fékterem helyiségekben - az üzemanyag rendszer kivételével - a felszerelt motor üzemelése közben semmilyen éghető anyag nem tartható még ideiglenesen sem.

A vizsgálandó gépjárműmotorok kipufogógázainak elszívásáról, friss levegő utánpótlásáról nagy teljesítményű centrifugálventillátorok beépítésével kell gondoskodni.

A fékállások berendezéseit (vízhűtés) és a vizsgált motorokat csak a szellőzés üzem behelyezését követően lehessen indítani.

A labor területén a gázpalackok kezelése, tárolása és üzemeltetése az MSZ 6292 sz. szabvány előírásai szerint történjen. A használaton kívüli vagy üres palackok tárolása csak a laboratórium épületén kívüli palacktárolóban történhet, melyet palackkezelői-tanfolyammal rendelkező személy kezelhet.

Használt, olajos rongyokat lefedhető, éghetetlen anyagú tároló edénybe kell elszállításig gyűjteni.

Az elcsepegett üzemanyagot (olajat, benzint), azonnal fel kell itatni.

A fékterem helyiségekben az elfolyható üzemanyag felitatására tűzoltó homok feliratú hordóban min ½ m3 homokot és 1 db szóró lapátot kell készenlétben tartani.

Az előkészítő helyiségben eseti hegesztést, ill. nyílt lánggal történő munkafolyamatokat (javítás) csak vizsgázott, és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek végezhetnek.

A hegesztő berendezéseket kifogástalan állapotban kell tartani, negyedévenként ellenőriztetni kell a megbízott szakemberekkel.

Mérsékelten tűzveszélyes vagy mérgező anyagokat a hálózati vízelvezető csatornába önteni szigorúan tilos.

Különféle elektromos szereléseket, javításokat, átalakításokat csak a TMK részleg szakemberei végezhetnek.

A fékterem fékállásaiban (1-4) állásonként 1 db 20 kg-os CO2-vel oltót, a mérőfolyosón pedig 1 db 2 kg-os CO2-vel oltót biztosítani kell.

Az előkészítőben biztosítani kell:

- 1 db 6 kg-os porral oltót

- 2 db 12 kg-os porral oltót.

Az elhelyezett tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét biztosítani kell. A készüléket a helyéről levenni, más helyre helyezni, más célra használni tilos.

A munkaidő befejeztével a keletkező szemetet, hulladékot a központi hulladékgyűjtőbe kell szállítani.

A folyamatos munkavégzés miatt a helyiségeket a főkapcsolóval áramtalanítani kizárólag veszély, illetve tűz esetén szabad.

Minden esetben meg kell győződni arról, hogy a vízvételi helyek elzárása megtörténjen, az ablakok zárva legyenek. A labor lezárása után a kulcsot a portára kell adni.

    - Laboratórium és szivattyúház helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások

Laboratóriumot csak a rendeltetési célnak megfelelőn szabad használni és minden változást, átalakítást, be kell jelenteni az illetékes tűzvédelmi hatóságnak.

A helyiségekben a közlekedő útvonalakat állandóan szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

A laboratórium területén fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagot csak a napi munka biztosítása arányában lehet tárolni.

Hálózati csatornába mérgező anyagokat, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagokat önteni tilos.

Elektromos hálózatot és csatlakozóit csak az előírásoknak megfelelően szabad üzemeltetni. Átalakítását, javítását csak elektromos szerelésre szakosodott szakember végezhet

A helyiségek szellőztetéséről gondoskodni kell.

A szivattyúház egész területén tilos a dohányzás. Ezt táblával kell jelölni a bejárati ajtókon, valamint a helyiségekben.

A szivattyúház területén éghető anyagot tárolni, raktározni tilos.

A feltöltött rendszer pótlásához maximum 2 db 200 l-es fémhordó olajat szabad tárolni.

A területen el kell helyezni

- 2 db 20 kg-os CO2-vel oltót

- 1 db 12 kg-os porral oltót

A munka végeztével a helyiségeket áramtalanítani kell és a kulcsot a portára le kell adni.

    - Üzemanyagtartály használati szabályai

2 db 5000 literes tartályban fokozattan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó üzemanyagok tárolása történik a motorkísérleti labor tevékenységéhez.

Az üzem-anyagtároló területén, és annak 15 méteres környezetében dohányozni, nyílt lángot használni TILOS.

A földalatti üzem-anyagtárolót eltorlaszolni vagy hozzáférhetőségét akadályozni szigorúan tilos!

Gondoskodni kell a tartályok sztatikus töltés elleni földeléséről (MSZ 16041-2).

A légző cső minden esetben szabadon és a csapadék bejutása ellen védve legyen.

A tartályok betöltő csonkjához a tárolt folyadék tűzveszélyességi fokozatától függően a robbanásveszélyre, tűzveszélyre figyelmeztető táblákat, ponyvát és 1 db 12 kg-os porral oltót kell elhelyezni (MSZ 1040/4).

A tartályok feltöltése során kicsepegő, illetve kifolyó üzemanyagot a beöntő nyílás mellett tárolandó tűzoltó homokkal azonnal fel kell itatni.

A földalatti tartály tömítettségi vizsgálatát legalább 5 évenként el kell végeztetni.

Az esetleg szabadba kikerült és szétfolyt folyadékot haladéktalanul fel kell itatni. Erre a célra a tárolótéren tartálycsoportonként 0,1 m3 száraz homok vagy 0,05 m3 száraz, nem éghető abszorbens felitató anyagot kell tartani.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

Az épület elhagyásának útvonalát az irányfények, útvonal jelző táblák jelzik!

Kézi tűzjelzés

A kézi jelzésadó bekapcsolása után a beépített automatikus tűzjelző berendezés hangos riasztást ad (sziréna)!

(A tűzjelzést az épületben kialakított tűzjelző berendezés automatikusan is jelezheti.)

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 18. épület_Járműtechnológia Tanszék),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az épület emeletéről, folyosóiról menekül:

Az épület főbejáratán keresztül a Kodály Zoltán sétány túl oldalán található park területére kell menekülni.

Gyülekezési hely, ha az épület műhelyéből, festékkabinjából menekül:

Az műhelyből/kabinból közvetlenül a szabadba vezető ajtókon keresztül a Kodály Zoltán sétány túl oldalán található park területére kell menekülni.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

Az épület kiürítése során a lift használata szigorúan TILOS!

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Teherporta szolgálat

A tűzjelző berendezés jelzését követően ellenőrzi a készüléket. Beazonosítja a jelzés pontos helyét.

Munkaidőben – nappal nincs további feladata. Az épületben tartózkodó vezető/oktató intézkedik!

Éjszaka a feladata:

A jelzés helyszínére megy és ellenőrzi, hogy ténylegesen van-e tűz:

- ha nincs tűz lemondja; jelzi, hogy téves riasztás.

- ha tűz van, azonnal jelzi a tűzoltóságra.

Továbbá:

- értesíti a tűzoltóságot,

- a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: Az alagsorban található)

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: A Járműtechnológia tanszék mögött a gázfogadónál.)

- a teherporta bejáratánál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

- értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

    - Oktatók

Tűz esetén:

- Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.

- A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

    - Minden dolgozó, hallgató

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.