Neumann János Egyetem

Informatikai tanszékre vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(4. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	Az Informatikai tanszék tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	2

4.	Használati szabályok	3

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	3

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	3

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	3

4.4.	Fűtőberendezések	3

4.5.	Tűzoltó készülék	3

4.6.	Fali tűzcsap	3

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	4

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	4

4.9.	Beépített oltó berendezés	4

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	4

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	4

4.12.	Villámvédelem	4

4.13.	Egyéb	4

4.13.1.	Napelem:	4

4.13.2.	Oltóvíztározó:	4

5.	Tűz esetén szükséges teendők	4

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	4

5.2.	Tűzoltóság értesítése	5

5.3.	Az épület elhagyása	5

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	5

5.4.1.	Teherporta szolgálat	5

5.4.2.	Oktatók	6

5.4.3.	Minden dolgozó, hallgató	6

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	6

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	6

Függelékek

  - Tűzjelző berendezés naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 33. melléklete)

  - Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

  - Biztonsági világítás nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 26. melléklete)

  - Tűzoltó vízforrások nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 31. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Informatikai tanszék

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- Az Informatikai tanszék tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

közösségi (felsőoktatás)

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: földszint + 4 emelet.

Az épületben többnyire tantermeket alakítottak ki.

Az épületben egy lépcsőtér, egy lépcsőház és egy lift került kiépítésre.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 1000 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben kettő található a 311. és a 315. számú előadó terem.

| Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok: |  |
| --- | --- |
| 311. számú előadó terem | 158 fő |
| 315. számú előadó terem | 158 fő |

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik, jobbra a negyedik épület.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Falitűzcsap kialakítás van, tűzoltó készülékek a folyosókon vannak kihelyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | A földszinten jobbra a porta helyiségben található. |
| Az épület gázelzárója: | Nincs, az épületben csak hő központ lett kialakítva. |
| Tűzjelző berendezés: | Az épületben kiépített, a központ a bejárati portán van. Átjelzés van a teherportára. |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Napelem rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Az épület gyülekezésre kijelölt helye: | Az épület főbejárata előtti Kodály Zoltán sétány túloldalán lévő park terület. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek kiürítés számítással megengedett maximális befogadóképessége:

| Terem száma: | Létszám: | Terem mérete m2 | Ajtóméret: | Termek kiürítési ideje (perc) | Az épület kiürítési ideje (perc) | Maximális létszám: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | 60 | 58,21 | 1db 1,9 m | 2 | 8 | 158 |
| 315 | 151 | 87,32 | 1 db 1,9 m | 2 | 8 | 158 |

A fenti táblázat a rendelkezésre álló régebbi dokumentumok alapján került összeállításra.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3 pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhelyek:

- a Könyvtár előtt kialakított dohányzó hely

- Műanyag tanszék előtt kialakított dohányzó hely.

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala, és alaptevékenységével összefüggésben tárolás sem.

Az épületben csak elméleti oktatás folyik.

  - Fűtőberendezések

A fűtésrendszer központja az épület földszintjén lett kialakítva.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (2. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés van.

A fali tűzcsap féléves üzemeltetői ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Félévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (4. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves felülvizsgálat, karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Hő- és füstelleni védelem

Nincs az épületben kialakítva hő- és füstelvezetés.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Az épületében beépített tűzjelző rendszer működik, kézi jelzésadókkal, hangjelzőkkel kialakítva.

A tűzjelző berendezés központja az épület portáján található. Tűz- és hibaátjelzésére a teherportára történik.

A tűzjelző berendezés üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Napi

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

A jogosultsághoz kötött féléves, éves, rendkívüli és téves riasztás esetén szükséges karbantartásokat szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Az épületben kialakított irányfények nyilvántartását lásd a jelen a 3. számú függelékben.

Az irányfények üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Háromavi

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítmény üzemeltetésért felelős vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

Az éves villamos felülvizsgálatot az Egyetem karbantartója végzi.

  - Tűzgátló nyílászárók

Nincs az épületben kialakítva tűzgátló nyílászáró(k).

  - Villámvédelem

Az épülete villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületben kiépítve napelem.

    - Oltóvíztározó:

Nincs az épülethez kiépítve oltóvíztározó.

    - Légkürt

Az épületben tűzjelző berendezés került kiépítésre.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

Az épület elhagyásának útvonalát az irányfények, útvonal jelző táblák jelzik!

Kézi tűzjelzés

A kézi jelzésadó bekapcsolása után a beépített automatikus tűzjelző berendezés hangos riasztást ad (sziréna)!

(A tűzjelzést az épületben kialakított tűzjelző berendezés automatikusan is jelezheti.)

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Informatikai tanszék – 4. épület),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Az épület kiürítése során a lift használata szigorúan TILOS!

Gyülekezési hely, ha az épület emeletéről, folyosóiról menekül:

Az épület főbejárata előtti Kodály Zoltán sétány túloldalán található park területére.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Teherporta szolgálat

A tűzjelző berendezés átjelzését követően ellenőrzi a készüléket. Beazonosítja a jelzés pontos helyét.

Munkaidőben – nappal további feladata nincs. Az ott tartózkodó ügyeletes vezető intézkedik.

Feladta éjszaka:

A jelzés helyszínére megy és ellenőrzi, hogy ténylegesen van-e tűz:

- ha nincs tűz lemondja; jelzi, hogy téves riasztás.

- ha tűz van, azonnal jelzi a tűzoltóságra.

Továbbá:

- a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: A földszinten található a porta helyiségben)

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: A Dékáni hivatal mögött a gázfogadónál)

- a teherporta bejáratnál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

- Értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

    - Oktatók

Tűz esetén:

- Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.

- A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

    - Minden dolgozó, hallgató

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.