Neumann János Egyetem

Anyagtechnológiai tanszékre vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(7. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	Az Anyagtechnológiai tanszék tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	2

4.	Használati szabályok	3

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	3

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	3

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	3

4.4.	Fűtőberendezések	3

4.5.	Tűzoltó készülék	3

4.6.	Fali tűzcsap	3

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	3

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	3

4.9.	Beépített oltó berendezés	4

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	4

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	4

4.12.	Villámvédelem	4

4.13.	Egyéb	4

4.13.1.	Napelem:	4

4.13.2.	Oltóvíztározó:	4

4.14.	A használat speciális szabályai	4

4.14.1.2.	Ívhegesztés	5

4.14.1.3.	Védőgázas ívhegesztés	5

4.14.2.	Lánghegesztés	5

5.	Tűz esetén szükséges teendők	6

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	6

5.2.	Tűzoltóság értesítése	6

5.3.	Az épület elhagyása	7

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	7

5.4.1.	Teherporta szolgálat	7

5.4.2.	Oktatók	7

5.4.3.	Minden dolgozó, hallgató	7

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	7

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	8

Függelékek

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

- Tűzoltó vízforrások nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 31. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Anyagtechnológiai tanszék (7. számú épület)

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- Az Anyagtechnológiai tanszék tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

közösségi (felsőoktatás)

Műanyagok, fémek, egyéb gépgyártásban használatos alapanyagok anyagszerkezeti vizsgálatainak, fémmegmunkálási módszereinek (hegesztés, hőkezelés, képlékeny alakítás, stb.) bemutatása, oktatása, kutatása

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: földszint.

Az épületben gyakorló oktatótermek, laboratóriumok (fotólabor, lemezvizsgáló, keménységmérő…), műhelyek (pl. hegesztő, hőkezelő, képlékeny alakító) lettek kialakítva.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 200 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben nem lett kialakítva.

| Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok: |  |
| --- | --- |
| Hegesztő műhely | 25 fő |

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Az épületben falitűzcsap kialakítás van, tűzoltó készülékek ki vannak helyezve. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | A földszinten található; a Mechanikai anyagvizsgáló TE-M elosztóba |
| Az épület gázelzárója: | Nincs, az épületben csak hőközpont van. |
| Tűzjelző berendezés: | A Dióda lézerközponttal közös. |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Napelem rendszer: | Nincs az épületben kiépítve. |
| Az épület gyülekezésre kijelölt helye: | Az épület főbejárata előtti Kodály Zoltán sétány túl oldalán található park területen. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek nem található.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet végeznek.

Az állandó tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.2. pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek):

- a gyártástechnológia tanszék előtt kijelölt helyen.

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala, és alaptevékenységével összefüggésben tárolás sem.

Az épületben elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

  - Fűtőberendezések

A fűtésrendszer hő központja az épület ______________ lett kialakítva.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés típusa

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (1. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés van.

A fali tűzcsap féléves üzemeltetői ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés típusa

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (2. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves felülvizsgálat, karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Hő- és füstelleni védelem

Nincs az épületben kialakítva hő- és füstelvezetés.

  - Beépített tűzjelző rendszer

A Dióda lézerközponttal közös, a tűzjelző központ a lézerközpontban van telepítve.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Nincs az épületben kialakítva irányfény, biztonsági világítás.

  - Tűzgátló nyílászárók

Nincs az épületben kialakítva tűzgátló nyílászárók.

  - Villámvédelem

Az épülete villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 7.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületben kiépítve napelem.

    - Oltóvíztározó:

Az épülethez nincs kiépítve oltóvíztározó.

    - Légkürt

Az épületben nincs tűzjelző berendezés kiépítve.

A légkürt használatát a tűzvédelmi oktatáson ismertetni szükséges!

Szintenként kell egy légkürtöt készenlétben tartani, mindenki számára jól látható és hozzáférhető helyen, hogy tűzjelzésre/riasztásra bárki számára alkalmas legyen.

(Elhelyezésére javasolt megoldás: falon rögzítve, tároló szelencében).

A légkürtőt a készenléti helyén jelölni szükséges.

Ellenőrzése a használati utasításban foglaltak alapján.

  - A használat speciális szabályai

    - Hegesztő műhely

      - Hegesztés általános előírásai

Hegeszteni csak az állandó illetve az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek megtartása mellett szabad.

Hegesztést csak az a személy végezhet, akinek ezirányú szakképesítése van, és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

A hegesztés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a hegesztendő anyag közelében van-e éghető anyag. Amennyiben éghető anyag közelében válik szükségessé a hegesztés, úgy azt védőberendezéssel el kell határolni, szükség szerint hűteni kell.

Telepített hegesztő munkahelyen munka csak munkavédelmi üzembe helyezés után végezhető.

A hegesztő-berendezések, eszközök, biztonságtechnikai szerelvények veszélyes munkaeszközöknek minősülnek, ezeket az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat alá kell vonni.

A hegesztő köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni védőfelszereléseket, (ezek állapotát, használhatóságát) munkakezdés előtt – és szükség szerint közben is – ellenőrizni.

A műhely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell:

- a közlekedési utak szabadon hagyását;

- éghető anyagok jelenlétét a közelben;

- a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét;

- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő alátámasztást vagy rögzítést;

- a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldőlés elleni biztosítását;

- az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét;

- a figyelmeztető táblák meglétét.

Ha az ellenőrzés során a hegesztő (oktató/tanuló) bármilyen hibát vagy rendellenességet talál, a munkát megkezdeni nem szabad.

A berendezések működésében bekövetkezett bármilyen változás esetén a munkát azonnal le kell állítani, a változás okát meg kell vizsgálni és az okot meg kell szüntetni.

A munka befejezésekor vagy hosszabb munkaszünet esetén, ha a hegesztő elhagyja a munkahelyét, akkor a berendezéseket olyan állapotban kell hagyni, hogy azok ne lehessenek baleset- és/vagy tűz okozói.

      - Ívhegesztés

A villamos hegesztő berendezéseket főkapcsolóval, túláramvédelemmel és érintésvédelemmel ellátott csatlakozóhelyre kell bekötni.

A testkábelt közvetlenül a hegesztendő munkadarabon kell biztonságosan rögzíteni.

A munkakábelt az elektródafogótól 3 méter távolságon belül toldani, javítani tilos!

Tilos hibás, sérült szigetelésű munkakábelt használni!

A munkakábel végén lévő csatlakozók kialakítása biztosítsa az akaratlan érintés elleni védelmet (személy, fémtárgy).

Sérült szigetelésű elektródafogót tilos használni!

A munka ideiglenes megszakításakor az elektródafogót szigetelő lapra kell helyezni, és abból az elektródát, illetőleg a maradékát el kell távolítani.

      - Védőgázas ívhegesztés

A villamos hegesztő berendezéseket főkapcsolóval, és érintésvédelemmel ellátott csatlakozóhelyre kell bekötni.

Ha a hegesztett kötés gyökvarratának védelméhez formáló gázként hidrogént tartalmazó gázkeveréket használnak, akkor gáztömör tömítést kell kialakítani a veszélyes koncentráció kialakulásának megakadályozására.

Munkaszünet esetén biztosítani kell, hogy a hegesztőpisztolyban lévő kapcsoló még akaratlanul se működhessen.

A hegesztőhuzal (huzalelektróda) befűzését úgy kell végezni, hogy a pisztolyból kifutó huzal balesetet ne okozhasson.

A CO2 és Ar használata esetén biztosítani kell, hogy a gázok mélyedésekben, szűk, zárt terekben ne gyűlhessenek össze.

Ha védőgáz expanziója miatt a tartály, illetve nyomásszabályozó szelep jelentős lehűlése várható, akkor ezt meg kell akadályozni. Tilos a szelepet nyílt lánggal melegíteni!

A CO2 palackon csak olyan nyomáscsökkentő használható, amely fűtőpatronnal felszerelt, vagy fűtőpatron nélküli, olyan kivitelű, amely a gázelvételnél a lefagyást meggátolja.

A CO2 palackot tilos fektetve üzemeltetni.

A keverékgázos hegesztéshez csak gyárilag palackozott kevert gázt vagy erre a célra alkalmas gázkeverőben a helyszínen előállított gázkeveréket szabad felhasználni.

    - Lánghegesztés

Általános előírások:

- az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített szikrát keltő gyújtót szabad használni;

- tilos a láng benyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon;

- a láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat;

- lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!

- a gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól;

- gázhegesztő és lángvágó készüléket csak a veszélyes visszahatások ellen védő biztonsági szerelvényekkel ellátva szabad üzemeltetni;

- tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni;

- oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések szerelhetők be, amelyeket oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő minősítést tartalmazó műbizonylattal rendelkeznek;

- az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsírmentesítéséről gondoskodni kell. Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy "olajjal, zsírral nem érintkezhet”;

- tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt oxigénnel vagy oxigént levegővel helyettesíteni!

- az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl.: palack, tömlő) tilos másfajta gázhoz felhasználni, hasonlóképpen tilos felhasználni olyan eszközöket (pl.: tömlő, nyomáscsökkentő), amelyet más gázhoz használtak!

- az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ruházata felé kifúvatni, illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edényekbe befúvatni!

A hegesztésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseken túlmenően, a következő szabályokat kell megtartani:

- hegesztés szabadban, vagy olyan helyen végezhető, ahol a hatékony légcsere biztosított;

- a hegesztés helyétől számított 5 m-es körzetben éghető anyag nem tárolható.

    - Hőkezelő műhely

Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

A hőkezelő műhelyben alkalmazott gépeket (elektromos kemencék) csak a kezelési, használati utasításban meghatározott módon szabad üzemeltetni.

A hőkezelő műhelyben alkalmazott gépeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.

A műhelyben alkalmazott gépeket használat után üzemen kívül kell helyezni.

Fokozott figyelmet kell fordítani az elektromos és hőfejlesztő berendezések használatára (kemencék), azokat a felügyelet nélkül üzemeltetni tilos, az áramtalanításért a helyiséget utolsónak elhagyó személy felelős.

Ezeket a berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!

Hőfejlesztő berendezések kikapcsolása után a lehűlésig gondoskodni kell arról, hogy ne okozzon gyújtásveszélyt a még ki nem hűlt berendezés.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 7. számú épület_Anyagtechnológia),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az épületből menekül:

A termekből/laborokból/műhelyekből a folyosón keresztül közvetlenül a szabadba vezető ajtón át Kodály Zoltán sétányra és az ott található park területre kell menekülni.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Teherporta szolgálat

Munkaidőben – nappal nincs feladta. Tűz esetén az épületben tartózkodó vezető vagy oktató intézkedik!

Feladata éjszaka:

- a tűzoltóság értesítése,

- a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: A földszinten található - A tűzvédelmi főkapcsoló a Mechanikai anyagvizsgáló TE-M elosztóba)

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: 1. a Dékáni hivatal mögött található gázfogadónál; 2. a kazán mögött a főelzárónál)

- a teherporta bejáratánál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

- Értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

    - Oktatók

Tűz esetén:

- Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.

- A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

    - Minden dolgozó, hallgató

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.