Neumann János Egyetem

Műanyag tanszékre vonatkozó tűzvédelmi követelmények

(9. számú épület)

Tartalomjegyzék

1.	Gazdálkodó szervezet alapadatai	2

2.	A Műanyag tanszék tűzvédelmi adatai	2

2.1.	Rendeltetés:	2

2.2.	Épület adottságai:	2

2.3.	Befogadóképesség	2

3.	Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk	2

3.1.	Kiürítés, menekülés	2

4.	Használati szabályok	2

4.1.	Tűzveszélyes tevékenység	2

4.2.	Dohányzásra kijelölt helyek	3

4.3.	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok	3

4.3.1.	Tárolás	3

4.4.	Fűtőberendezések	3

4.5.	Tűzoltó készülék	3

4.6.	Fali tűzcsap	3

4.7.	Hő- és füstelleni védelem	4

4.8.	Beépített tűzjelző rendszer	4

4.9.	Beépített oltó berendezés	4

4.10.	Irányfény, biztonsági világítás	4

4.11.	Tűzgátló nyílászárók	4

4.12.	Villámvédelem	4

4.13.	Egyéb	4

4.13.1.	Napelem:	4

4.13.2.	Oltóvíztározó:	4

4.13.4.	Nitrogén tartály:	4

5.	Tűz esetén szükséges teendők	5

5.1.	Tűzjelzés, riasztás módja	5

5.2.	Tűzoltóság értesítése	5

5.3.	Az épület elhagyása	5

5.4.	Tűz esetén szükséges teendők	6

5.4.1.	Teherporta szolgálat	6

5.4.2.	Oktatók	6

5.4.3.	Minden dolgozó, hallgató	6

5.5.	A tűz oltásában való közreműködés	6

5.6.	A tűzoltás utáni teendők	7

Függelékek

- Tűzoltó készülékek nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 30. melléklete)

- Biztonsági világítás nyilvántartási naplója (Egyetem tölti ki – a vonatkozó sablon a TVSZ 26. melléklete)

- Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem

Műanyag tanszék

Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

- A Műanyag tanszék tűzvédelmi adatai

  - Rendeltetés:

közösségi (felsőoktatás)

Műanyag megmunkálási technológiák (pl. fröccsöntés) bemutatása, oktatása, kutatása

  - Épület adottságai:

Az épület felépítése: földszint.

Az épületben többnyire tantermeket és gyakorlati laborokat, vegyianyag (műanyag) raktárt és gépműhelyt alakítottak ki.

  - Befogadóképesség

Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 200 főt.

Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben nem található.

| Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok: |  |
| --- | --- |
| - labor | 40 fő |

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

- Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk

| Az épület megközelíthetősége: | Az épület főbejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik, balra a második épület.) |
| --- | --- |
| Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek: | Tűzoltó készülékek találhatóak az épületben, falitűzcsap kialakítás nincs. |
| Az épület tűzvédelmi főkapcsolója: | A főbejáratnál egyből jobbra található. |
| Az épület gázelzárója: | Nincs, az épületben hő központ kialakítás van. |
| Tűzjelző berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Oltó berendezés: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Hő- és füstelvezető rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Napelem rendszer: | Nincs az épületben kialakítva. |
| Az épület gyülekezésre kijelölt helye: | Az épület főbejárata előtti Kodály Zoltány sétány túloldalán lévő park terület. |

  - Kiürítés, menekülés

Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.

Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

Az épületében nem található ötven főt meghaladó befogadó képességű terem.

- Használati szabályok

  - Tűzveszélyes tevékenység

Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3 pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni.

  - Dohányzásra kijelölt helyek

Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.

A kijelölt dohányzóhely(ek):

- A bejárat előtt kialakított „buszmegálló”

  - Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok

Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala.

Helyiségben, építményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az épületben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban, edényben lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

Az épületben elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

    - Tárolás

Tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.).

Tárolás során törekedni kell a rend és a jól áttekinthetőség kialakítására, ezért a műanyag alapanyagokat polcokon (zárt csomagolásban), szekrényekben esetleg fémszekrényekben kell elhelyezni.

A raktárban, illetve a raktár bejáratának közelében az ott keletkező tűz oltásához alkalmas megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség (1,2 méter) alá.

  - Fűtőberendezések

A fűtésrendszer hő központja az épület főbejáratnál (jobbra) található.

  - Tűzoltó készülék

Az épületben tűzoltó készülék található.

A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:

Ellenőrzés gyakorisága

Negyedévente

Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (1. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

  - Fali tűzcsap

Az épületben fali tűzcsap kiépítés nincs.

  - Hő- és füstelleni védelem

Nincs az épületben kialakítva hő- és füstelvezetés.

  - Beépített tűzjelző rendszer

Nincs az épületben kialakítva beépített tűzjelző rendszer.

  - Beépített oltó berendezés

Nincs az épületben kialakítva beépített oltó berendezés.

  - Irányfény, biztonsági világítás

Az épületben kialakított irányfények nyilvántartását lásd a jelen a 2. számú függelékben.

Az irányfények üzembentartói ellenőrzéseinek felelőse:

Ellenőrzés gyakorisága

Háromhavi

Az ellenőrzés dokumentálását a létesítmény üzemeltetésért felelős vezetőnél lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni.

Az éves villamos felülvizsgálatot az Egyetem karbantartója végzi.

  - Tűzgátló nyílászárók

Nincs az épületben kialakítva tűzgátló nyílászáró(k).

  - Villámvédelem

Az épülete villámvédelmi rendszerrel kialakított.

A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 7.6 pontjában.

  - Egyéb

    - Napelem:

Nincs az épületben kiépítve napelem.

    - Oltóvíztározó:

Nincs az épülethez kiépítve oltóvíztározó.

    - Légkürt

Az épületben nincs kiépítve tűzjelző berendezés így légkürtöt kell használni az épület kiürítése során az ott tartózkodó személyek riasztására!
A légkürt használatát a tűzvédelmi oktatáson ismertetni szükséges!
Szintenként kell egy légkürtöt készenlétben tartani, mindenki számára jól látható és hozzáférhető helyen, hogy tűzjelzésre/riasztásra bárki számára alkalmas legyen.

(Elhelyezésére javasolt megoldás: falon rögzítve, tároló szelencében).

A légkürtőt a készenléti helyén jelölni szükséges.
Ellenőrzése a használati utasításban foglaltak alapján.

    - Nitrogén tartály:

Az épületben nitrogén tartály található. Szivárgásérzékelő nincs kialakítva hozzá.

Tárolás zárt térben

A tárolók folyamatos szellőzését biztosítani kell.

Az éghető vagy mérgező gázokat tartalmazó palackok tárolói a közlekedési úttól legalább 3 m-re legyenek.

Ha a tároló a közlekedési úttal határos, akkor annak falán ajtó és 2 m magasság alatt nyitható ablak vagy egyéb nyílás ne legyen.

Azok a tárolók, amelyekben éghető, vagy mérgező gázok palackjait tárolják, könnyen elhagyhatók legyenek.

Ha az éghető vagy mérgező gázokkal töltött palackokat, hordókat zárt helyiségekben tárolják, akkor azokat a veszélyességi övezet figyelembevételével kell tárolni.

A veszélyességi övezet mérete a levegőnél könnyebb gázokra.

A veszélyességi övezet mérete a levegőnél nehezebb gázokra.

- Tűz esetén szükséges teendők

  - Tűzjelzés, riasztás módja

Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:

A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását

Tűz van! Tűz van!

Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

Az épület elhagyásának útvonalát az irányfények, útvonal jelző táblák jelzik!

  - Tűzoltóság értesítése

A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:

- Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Műanyag tanszék – 9. épület),

- mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,

- mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyeztetve,

- a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

  - Az épület elhagyása

A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.

A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az épület emeletéről, folyosóiról menekül:

Az épület főbejárata előtti Kodály Zoltán sétány túloldalán található park területére..

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

  - Tűz esetén szükséges teendők

    - Teherporta szolgálat

Munkaidőben – nappal nincs feladata. Az épületben tartózkodó vezető/oktató intézkedik.

Éjszaka feladata:

- értesíti a tűzoltóságot,

- a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: A főbejárat mellett jobb oldalt.)

- elzárja a gázfőelzárót, (helye: A Dékáni hivatal mögött található gázfogadónál)

- a teherporta bejáratnál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről.

- értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

    - Oktatók

Tűz esetén:

- Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.

- A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

    - Minden dolgozó, hallgató

Tűz esetén:

- az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti;

- az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti;

- a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;

- a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja;

- tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

  - A tűz oltásában való közreműködés

Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában.

- A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni.

- A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.

- Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása.

- A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig.

- Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni!

- A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg.

  - A tűzoltás utáni teendők

A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról.