PAGE  

[image: image8.png]Mennyezet
2
T Erzekel

5™

Q0
e




NEUMANN JÁNOS EGYETEM

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Tűzvédelmi Szabályzata
Hatályos: 2025. december 15. napjától
	
	Dr. Nagy Zoltán s.k.
elnök-vezérigazgató

	
	

	Szabályzatot készítette:
	

	
	Rimóczi Péter s.k.
tűzvédelmi mérnök

(diploma másolata mellékletként csatolva)


1. Módosítások jegyzéke

	Verziószám
	Változás leírása
	Hatálybalépés dátuma

	1
	Új kiadás 
	2023. 09. 08.

	2
	Jogszabályi módosítások lekövetése
	2025. 11. 20.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


TARTALOMJEGYZÉK
21.
Módosítások jegyzéke


62.
A Szabályzat célja


62.1.
Területi hatálya


62.2.
Személyi hatálya


62.3.
Időbeni hatálya


72.4.
Tárgyi hatálya


72.5.
Fontos megjegyzések


73.
Tűzvédelmi ügyrend


73.1.
Vezetők általános tűzvédelmi feladatai és felelőssége


73.2.
Vezetők részletes tűzvédelmi feladatai és felelőssége


73.2.1.
Elnök vezérigazgató


83.2.2.
Rektor


93.2.3.
Gazdasági vezető


93.2.4.
HR vezető


103.2.5.
Dékán (azaz a Karivezető)


103.2.6.
Műszaki Igazgatóság


113.2.7.
Létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető (Üzemeltetési Iroda Vezető)


123.2.8.
Létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs (üzemeltetési ügyintéző)


123.2.9.
Tanszékvezető


133.2.10.
Munkavállalók


133.2.11.
Külső tűzvédelmi tanácsadó


143.2.12.
Külső gazdálkodó szervezetek munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok


144.
Létesítményi tűzoltóság


145.
Tűzveszélyes munkavégzés szabályai


145.1.
Tűzveszélyes tevékenység végzése


145.2.
Tűzveszéllyel járó tevékenység engedélyezése


145.3.
Állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély


155.4.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély


165.5.
Tűzveszélyes munkák végzésének általános feltételei


175.6.
A tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos felelősségek


186.
Általános rész


186.1.
Tűzvédelmi használati szabályok


196.2.
Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata


206.3.
Szállítás


206.4.
Raktározás, tárolás


216.4.1.
A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai


216.4.2.
Gázpalackok tárolásának követelményei


226.4.3.
Éghető folyadékok tárolása


236.5.
Közlekedési utak, lépcsőház, tűzoltási út


246.6.
Tüzelő-, fűtőberendezések


246.8.1
Kazán


256.8.2. Kémény és füstcsatorna


256.7.
Táblák és figyelmeztető jelzések


277.
Rendezvények


288.
Ellenőrzés, karbantartás felülvizsgálat


288.1.
OTSZ szerinti definíciók:


288.2.
Üzemeltetői ellenőrzési, jogosult személy általi felülvizsgálati, karbantartási feladatok


288.2.1.
Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás általános előírásai


298.2.2.
Üzemeltetői ellenőrzés


298.2.3.
Üzemeltetői ellenőrzés dokumentálása


308.2.4.
Jogosult személy általi felülvizsgálat, karbantartás


308.2.5.
Jogosult személy általi felülvizsgálat, karbantartás dokumentálása


318.2.6.
Teendők hibák, szabálytalanságok esetén


328.3.
Hő- és füstelvezető rendszer


338.4.
Biztonsági világítás irányfény


348.5.
Tűzgátló ajtók


358.6.
Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer


368.7.
Tűzoltó készülékek


388.8.
Tűzoltó vízforrások - tűzcsapok


408.9.
Tűzoltó vízforrások - oltóvíztározó


428.10.
Beépített tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés


428.10.1.
Berendezés felügyelete


438.10.2.
Beépített tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés kezelőinek oktatása


438.10.3.
A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell:


438.10.4.
Berendezés üzemszünete, kiiktatása


458.10.5.
A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetési naplója


468.10.6.
Beépített tűzjelző berendezés ellenőrzései, dokumentálása


468.10.7.
Üzemeltetői ellenőrzés


468.10.8.
Felülvizsgálat, karbantartás


498.10.9.
Ellenőrzés, a felülvizsgálat, karbantartás dokumentálása:


508.11.
Beépített gázzal oltó berendezés ellenőrzése, dokumentálása


518.12.
Szellőző-berendezések


518.13.
Gépek, berendezések


528.14.
Villamos berendezések


528.14.1.
Általános villamosbiztonsági tűzvédelmi előírások


538.14.2.
Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata


538.15.
Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata


549.
Tűzjelzés, tűzvizsgálat


5410.
Tűzvédelmi dokumentációk


5511.
Teendők tűz esetén


5513.
A közös területek zárásával kapcsolatos teendők


5514.
Tűzriadó terv


5615.
Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei


5614.1.
Tűzvédelmi oktatások rendje


5614.2.
Munkába lépéskor, vagy 6 hónapot meghaladó távollét utáni oktatás


5614.3.
Ismétlődő oktatások


5714.4.
Oktatás új munkaeszköz, technológia bevezetése előtt, illetve annak átalakításakor


5714.5.
Áthelyezett, átirányított munkavállalók oktatása


5714.6.
Oktatás tűzvédelmet érintő új jogi környezet esetén


5714.7.
Rendkívüli oktatás


5714.8.
Hallgatók oktatása


5814.9.
Oktatások dokumentálása


5815.
A használat speciális szabályai


5815.1.
Tároló helyiségek, kijelölt tárolási területek


5915.2.
Tanári szobák, irodák, tárgyalók


6015.3.
Teakonyha, ebédlő


6015.4.
Előadótermek, előcsarnok, tornacsarnok


6015.5.
Könyvtár, irattár


6115.6.
Tantermek, laboratóriumok


6215.7.
Karbantartó műhely, szakipari műhely, oktató gépműhelyek


6215.8.
Mosdó, WC


6215.9.
Öltözők


6215.10.
Közlekedők, lépcsőház


6215.11.
Felvonók használatának tűzvédelmi szabályai


6315.12.
Gépjárművek


6315.12.1.
Szabadtéri parkoló terület


6415.13.
Külső gazdálkodó szervezetek munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok


6415.14.
Szerverterem


6415.15.
Elektromos kapcsolószekrény


6516.
Záró rendelkezés


6517.
Mellékletek:




A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1) kimondja, hogy a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak, az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Nevezett szabályzat elkészítéséhez a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023 (XII.29.) BM rendelet ad iránymutatást.

A Neumann János Egyetem Kecskemét, Izsáki út 10. szám alatti területén a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről a Neumann János Egyetem az alábbiak szerint adja ki.

Az alábbiakban rögzített tűzvédelmi szabályzatot a Neumann János Egyetem (továbbiakban Egyetem) felkérésére a már említett jogszabályok és az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel összhangban tűzvédelmi mérnök készítette.

A szabályzatban rögzítésre kerülő helyiség használati és tárolási szabályok betartása az Egyetem területén dolgozók, valamint tanulóként, hallgatóként, látogatóként, vendégként, egyéb minőségben a területen tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye.

A Tűzvédelmi Szabályzatba foglaltak megtartásáért a Neumann János Egyetem Elnök vezérigazgatója és Rektora egyetemlegesen felelős.
2. A Szabályzat célja
A szabályzat ismerteti azon tűzvédelmi előírásokat, magatartási szabályokat,

· amelyeket az üzemeltetés során az Egyetem tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani;

· amelynek megtartásával, végrehajtásával az Egyetem és a felügyeletéhez tartozó területeken a tűzesetek elkerülhetők és megelőzhetők;

· amelyek elsajátításával és a tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható.
2.1. Területi hatálya
Jelen Tűzvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjed a Neumann János Egyetem (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. szám) területére, azaz az épületeire, építményeire továbbá a működéshez, működtetéshez kapcsolódó szabadterek területére, kivéve szerződésben üzemeltetésre átadott ingatlanokra. 

2.2. Személyi hatálya

A TVSZ személyi hatálya kiterjed az Egyetem összes szervezeti egységének munkavállalójára, tanulójára, hallgatójára és az intézmény területén tartózkodókra és tevékenységet végzőkre, valamint látogatói vagy egyéb céllal a 2.1. pontban meghatározott területen tartózkodó valamennyi személyre. 

A felsorolt személyek jelen TVSZ-t kötelesek ismerni és előírásait maradéktalanul betartani.
2.3. Időbeni hatálya

Jelen szabályzat időbeni hatálya a fedlapon szereplő időponttól a visszavonásig terjed ki.

2.4. Tárgyi hatálya

Jelen Tűzvédelmi szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2.1. pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani.

2.5. Fontos megjegyzések

Jelen szabályzat csak az Egyetem jelenlegi kihasználtsága mellett érvényes, a szabályzatot az Egyetem kihasználtságának növelésével szükség esetén felül kell vizsgálni és ki kell egészíteni.
Szerződés alapján üzemeltetésre átadott ingatlanokra, annak használói saját tűzvédelmi szabályzatot készítenek - jelen szabályzat alapján, amelyben e szabályzatban foglaltaknál megengedőbb követelményeket nem határozhatnak meg, jelen szabályzat követelményeit kell betartaniuk.
3. Tűzvédelmi ügyrend

A tűzvédelmi ügyrend az Egyetem vezetőire és munkavállalóira, hallgatókra vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségeket, feladatokat határozza meg.

A feladatokat munkaköri leírásokban, személyre szóló szerződésekben a helyszíni viszonyokra adaptálva kell rögzíteni.

A tűzvédelmi ügyrend felépítését az Egyetem belső szervezeti felépítése alapján az Egyetem irányítása szerint került meghatározásra. 

3.1. Vezetők általános tűzvédelmi feladatai és felelőssége

A vezetők felelősek:

· a tűzvédelmi és tűzmegelőzési, létesítési, valamint használati szabályok betartásáért és betartatásáért;
· az irányításuk alá tartozó szervezet(ek) tűzvédelmi tevékenységének megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért;
· a költséghelyeihez tartozó tűzvédelmi költségek megtervezéséért és az erőforrásokkal történő költséghatékony gazdálkodásáért;
· csak olyan munkavállalót foglalkoztathat, aki a tűzvédelmi oktatáson részt vett és a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmet érintő vizsgákkal rendelkezik;
· az irányítása alá tartozó területek berendezéseinek érvényes felülvizsgálatáért és a szükséges javítások elvégeztetéséért, valamint a munkahelyek rendszeres ellenőrzéséért, továbbá azok biztonságos állapotának biztosításáért, a tűzveszély megszűntetéséért.

A vezetők kötelesek részt venni – az elnök vezérigazgató vagy a rektor megbízásából és képviseletében – az irányításuk alá tartozó területek hatósági ellenőrzésein, szemléin.

3.2. Vezetők részletes tűzvédelmi feladatai és felelőssége

3.2.1. Elnök vezérigazgató

Elkötelezett az Egyetem létesítési és használati előírásainak érvényre juttatása és betartatása mellett.

Az Egyetem működési területén felel a tűzvédelmi tevékenységért.

Felelős

· a tűzvédelmi és tűzmegelőzési, létesítési, valamint használati szabályok betartásáért és betartatásáért;
· tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért;
· a tűzvédelmi költségek megtervezéséért és az erőforrásokkal történő költséghatékony gazdálkodásáért.
Rendszeresen tájékozódik az Egyetem tűzvédelmi helyzetéről, a vezető beosztottjait rendszeresen számon kéri.

Biztosítja:

· a jogszabályokban és belső szabályozásokban foglaltak érvényre jutását, a tűzvédelmi létesítési és használati előírások betartását;
· hogy tűzvédelmi feladatok a műszaki-gazdálkodási tevékenység szerves részeként beépüljenek a folyamatokba.
Godóndoskodik:
· az intézmény TVSZ-nek kidolgozásáról, a jogszabályi és a szervezeti változások szerinti frissítéséről; 
· az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezési folyamatának megvalósulásáról.
Meghatározza az Egyetem munkavállalóinak tűzvédelmi feladatait, a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket, az eljárás rendjét és a végrehajtást ellenőrzi.

Kiadja a Tűzvédelmi Szabályzatot, szükség szerint módosíttatja azt, egyúttal gondoskodik arról, hogy az abban foglaltakat a munkavállalók megismerjék és elsajátítsák. A TVSZ kötelező betartását egyetemlegesen elrendeli.
Biztosítja a pénzügyi fedezetet a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások pénzügyi fedezeteit.
Meghatározza a tűzvédelmi szemlén tapasztalt hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedésért felelős munkakört, jogkör tartalmát és az intézkedések dokumentálásának módját.
Engedélyezi a külsős szervezésű, szabályszerűen előkészített – szükséges dokumentumokkal igazolt - rendezvénytartást.
3.2.2. Rektor

Elkötelezett az Egyetem használati előírásainak érvényre juttatása és betartatása mellett.

Az irányítási alatt álló területén felel a tűzvédelmi tevékenységért.

Felelős az irányítása alatt álló területen

· a tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint használati szabályok betartásáért és betartatásáért;
· tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért, irányításáért és ellenőrzéséért;
Gondoskodik:

· arról, hogy az Egyetem munkavállalói, és az intézmény hallgatói a szabályzatban és a jogszabályokban foglalt tűzvédelmi feladataikat tevékenységük során betartsák;
· arról, hogy az intézmény hallgatói a részükre szervezett oktatásokon részt vegyenek és elsajátítsák az Egyetemre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat;
· a jogszabály alapján kötelezett Egyetem területén található épületekben évenként tűzriadó gyakorlatot megtartsák;
Rendszeresen tájékozódik az irányítása alatt álló terület tűzvédelmi helyzetéről, a vezető beosztottjait rendszeresen számon kéri.

Biztosítja, hogy a jogszabályokban és belső szabályozásokban foglaltak érvényre jutását, a tűzvédelmi használati előírások betartását;

3.2.3. Gazdasági vezető
Támogatja a pénzügyi fedezet biztosítását az Egyetem:

· tűzvédelmének szinten tartásához és fejlesztéséhez.

· tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésére és elhárítására vonatkozóan a tűz- és katasztrófavédelmi területeken.

A szervezeti egységek által bejelentett költségigényes tűzvédelmi feladatok végrehajtására a szükséges pénzügyi keretet megtervezi, és biztosítja, hogy rendelkezésre álljon.

Biztosítja:

· a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések, karbantartások megtörténtét;
· a tűzvédelmi feladatok ellátására kijelölt személyek kapcsolódó munkafeltételeit;
· a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések megtartásának feltételeit; melyen személyesen, vagy meghatalmazottja útján részt vesz; 
· az Egyetem munkavállalóinak, hallgatóinak tűzvédelmi oktatásához, továbbképzéséhez, tűzriadón való részvételhez szükséges feltételeit.

Gondoskodik:

· arról, hogy a külső megbízott tűzvédelmi tanácsadó hatékony munkavégzésének feltételeit biztosítsák;
· a tűzvédelmi munka végzéséhez szükséges személyi, anyagi és egyéb feltételek biztosításáról; 
· arról, hogy minden új épület, átépítés, felújítás, rekonstrukció, technológiai szerelés és átalakítás alkalmával a megrendelésben szerepeljenek a tűzvédelmi követelmények, illetve a tervezői egyeztetés keretében benyújtott előzetes terv alkalmas legyen tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás kialakítására;
Szükség szerint felelősségre vonást alkalmaz a tűzvédelmi előírásokat súlyosan megszegő munkavállalókkal szemben.

3.2.4. HR vezető

Biztosítja, hogy csak olyan munkavállaló kerüljön felvételre, aki alkalmas és képes az adott munkakör betöltésre és rendelkezik a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott kompetenciákkal.

Feladata:

· meghatározni a szakterületi vezetőkkel a tűzvédelemhez kapcsolódó az egyes munkakörök képzettségi és gyakorlati követelményeit, valamint szükséges belső és külső képzéseket;

· a tűzvédelemmel kapcsolatos képzések megtervezése;

· az új belépő munkavállalók munkába állását megelőző tűzvédelmi oktatások megszervezése;

· a munkavállalók ismétlődő tűzvédelmi oktatásainak megszervezése;

· az idegen nyelvű munkavállalók részére az anyanyelvükön vagy az értett nyelven történő oktatás biztosítása;

· a munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, vizsgáiról nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás alapján az oktatások megtartását ütemezni;

· azon munkavállalók részére a tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése és a vizsgáztatás lebonyolítása, akiknek a tevékenységükhöz ezt a vonatkozó rendelet előírja.
Nyilvántartást vezet a tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalókról. 

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket a 19. számú melléklet tartalmazza.
3.2.5. Dékán (azaz a Karivezető) 
Megszervezi a Kar (tanszék) tűzvédelmi tevékenységét és annak fokozatos fejlesztését.

Felelős azért, hogy valamennyi tüzeset azonnali jelentéséért az Műszaki Igazgatóságnak és a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőnek.
A tűzesettel kapcsolatos kivizsgáláshoz köteles az elvárható feltételeket, illetve segítséget biztosítani. 

Gondoskodik:

· arról, hogy a kar munkavállalói és a hallgatói tűzvédelmi oktatásban részesüljenek; 

· arról, hogy a Kar tűzvédelmi helyzetére kiható minden tevékenységet, változtatást, annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban jelentsen a Műszaki Igazgatóságnak;
· arról, hogy a Kar látogatói, vendégei is megismerjék a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat;
· arról hogy a Kar tűzvédelmi ellenőrzésein megállapított hiányosságokat a megadott határidőre szüntessék meg; 
(Köteles jelezni a Műszaki Igazgatóságnak  a határidő letelte előtt legalább 15 nappal azokat a tűzvédelmi hiányosságokat, amelyeket az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a szemle alkalmával határidőhöz kötött, de a megadott határidőre nem szüntethetők meg.)

Felelős azért, hogy tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet az Egyetem munkavállalói közül olyan személy irányítson oktatási tevékenység során, aki rendelkezik szakvizsgával.
3.2.6. Műszaki Igazgatóság

Elkötelezett az Egyetem létesítési és használati előírásainak érvényre juttatása és betartatása mellett.

Elvégzi az Egyetem költséghelyeihez tartozó tűzvédelmi költségek megtervezését és biztosítja az erőforrások költséghatékony gazdálkodását.

Rendszeresen tájékozódik az Egyetem tűzvédelmi helyzetéről, a vezető beosztottjait rendszeresen számon kéri.
Gondoskodik:

· a tűzvédelmi ellenőrzéseken, szemléken jegyzőkönyvezett hiányosságok határidőre történő megszüntetéséről;
· arról, hogy a külső kivitelező munkavállalói az Egyetemi tűzvédelmi tudnivalókról a munkálatok megkezdése előtt elégséges tájékoztatást kapjanak.
Tájékoztatja az érintett szervezeti egység vezetőt az irányítása alá tartozó területen történő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységekről, a tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges intézkedésekről.
Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában és a felügyeleti szervek, hatóságok által tartott szemléken és ellenőrzéseken.

3.2.7. Létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető (Üzemeltetési Iroda Vezető)
Részt vesz az Egyetem költséghelyeihez tartozó tűzvédelmi költségek megtervezésében és biztosítja az erőforrások költséghatékony gazdálkodását.

Biztosítja:

· a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök folyamatos működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit 
· jelen szabályzatban előírt üzemeltetői ellenőrzéseket.
· az elvégzett üzemeltetői ellenőrzések, karbantartások megfelelő módon történő dokumentálását.
· a selejtezett tűzoltó készülékek elszállíttatását.
Ellenőrzi, ellenőrizteti:

· a tűzvédelmi műszaki megoldások és biztonsági berendezések állapotát, biztonságos működését és használatát;
· az illetékességi területén napi rendszerességgel a tűzvédelmi követelmények teljesülését és hiányosságok esetén azonnal intézkedik azok megszüntetésére.
Gondoskodik arról, hogy:

· az irányítása alá tartozó terület munkavállalói tűzvédelmi oktatásban részesüljenek;
· a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkaköröket ellátó munkavállalók mindig érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezzenek;
· a külső kivitelezők munkavállalói az Egyetem tűzvédelmi követelményeiről a munkálatok megkezdése előtt tájékoztatást kapjanak (dokumentáltan).
Kihirdeti és megszervezi az éves:

· munkavállalói tűzvédelmi oktatásokat;
· tűzriadó gyakorlatokat.

Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, gyártói előírásokban előírt kötelező felülvizsgálatok meglétét és érvényességét (pl.: villamosbiztonsági és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok).

A szervezeti egység vezetővel együtt kiadja az állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedélyt.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedélyeket jóváhagyja és szükség esetén kiegészítő követelményeket határoz meg.

Felelős azért, hogy tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet az Egyetem munkavállalói közül csak az végezzen, aki rendelkezik szakvizsgával.

Nyilvántartást vezet a kiadott alkalomszerű és állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedélyekről.

A kiadott alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek egyik példányát egy évig megőrzi.
Tájékoztatja a Műszaki Igazgatóságot az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységekről.

Folyamatos kapcsolatot tart fent a külső tűzvédelmi tanácsadóval, szükség esetén ki kéri a véleményét. 
A külső tűzvédelmi tanácsadó által végzett bejárások megszervezésében részt vesz, biztosítja az Egyetem képviselőjének részvételét. 

A külső tűzvédelmi tanácsadó munkáját adat, információ szolgáltatásával, dokumentum átadásával segíti.
Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában és a felügyeleti szervek, hatóságok által tartott szemléken és ellenőrzéseken.
Elemzi a veszélyforrásokat, és az észlelt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési javaslatot tesz a Műszaki Igazgatóságnak. Köteles jelezni a Műszaki Igazgatóságnak a határidő letelte előtt legalább 10 nappal azokat a tűzvédelmi hiányosságokat, amelyeket az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a szemle alkalmával határidőhöz kötött, de a megadott határidőre nem szüntethetők meg.

Gondoskodik a tűzvédelmi ügyiratok előírás szerinti kezeléséről, nyilvántartásáról, biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő elküldését.
Részt vesz a rendezvénytartás előkészítésében, engedélyezésében.
3.2.8. Létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs (üzemeltetési ügyintéző)
Feladatát közvetlenül a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető irányítja.

Elsődleges feladata az Egyetem létesítményeiben a tűzvédelmi követelmények megvalósítása.

Az Egyetem területén rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi jogszabályokban, valamint jelen TVSZ-ben foglaltak betartását.

Ellenőrzi és elemzi a veszélyforrásokat, és az észlelt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési javaslatot tesz az létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőnek.

A biztonságos munkavégzést veszélyeztető munkakörülmény megszüntetése érdekében az Egyetem illetékes vezetőjénél azonnali intézkedést foganatosít.

Elvégzi:

· a jelen szabályzatban előírt üzemeltetői ellenőrzéseket;
· az elvégzett üzemeltetői ellenőrzések, karbantartások megfelelő módon történő dokumentálását.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedélyeket jóváhagyja, és szükség esetén kiegészítő követelményeket határoz meg.

Tájékoztatja a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőt az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységekről.

Folyamatos kapcsolatot tart fent a külső tűzvédelmi tanácsadóval.

Akadályoztatása, esetén jelzi az el nem végzett feladatokat a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőnek.
Folyamatos kapcsolatot tart fent a külső tűzvédelmi tanácsadóval, részt vesz a tűzvédelmi tanácsadó által megtartott bejárásokon.
Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában és a felügyeleti szervek, hatóságok által tartott szemléken és ellenőrzéseken.

3.2.9. Tanszékvezető

Közreműködik a veszélyforrások feltárásaiban, a lehetséges veszélyhelyzet kidolgozott védelmének, technikai, szervezeti megállapításában, meghatározásában.

Köteles a tudomására jutott tűzvédelmi rendellenességet azonnal megvizsgálni, megszüntetésére azonnali intézkedést tenni, közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén a munkát leállítani, és mindezt szükség esetén jelenteni a Műszaki Igazgatóságnak.

Gondoskodik a hatáskörébe eső hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről, és arról, hogy a dolgozók megkapják a tevékenységük előtt a terület specifikus (pl.: műhelygyakorlatot megelőző) tűzvédelmi oktatást.

3.2.10. Munkavállalók
Kötelesek megismerni és betartani jelen TVSZ előírásait.

Jogosultak, és kötelesek:

· megkövetelni, hogy a tevékenységükhöz szükséges személyi, tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak; 

· a hiányosságok, rendellenességek észlelését jelenteni felettesének, oktatójának;
· az Egyetem területén rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet, vagy robbanást okozhat;
· részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, szakvizsgán és megismerni, készség szinten alkalmazni az ott megismerteket;
· tűz esetén a Tűzriadó tervben foglaltak szerint eljárni;
· az elhelyezett tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető vagy tiltó feliratokat, jeleket figyelembe venni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani;
· a dohányzási tilalmat megtartani;
· figyelmeztetni munkatársaikat, ha azok megszegik a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat.

Nem szabad olyan tűz- és/vagy robbanásveszélyes tevékenységet végezni, amelyre utasítást, megbízást nem kaptak, vagy arra nincs képesítésük, illetve nincsenek kioktatva, továbbá nem rendelkeznek az adott foglalkozási ágra, tevékenységre előirt képzettséggel, tűzvédelmi szakvizsgával.

3.2.11. Külső tűzvédelmi tanácsadó

Feladat- és jogkörét részletesen az Egyetemmel kötött szerződése határozza meg.

Javaslatot tesz az Egyetem tűzvédelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.

Elkészíti az Egyetem TVSZ-ét, annak mellékleteit, függelékeit.

Megrendelés esetén frissíti a TVSZ-t.

Elkészíti az általános tűzvédelmi oktatási tematikát (munkavállalók), oktatási anyagot.

A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi műszaki megoldások tűzvédelmi felülvizsgálatának, karbantartásának rendjét figyelemmel kíséri, az esedékes vizsgálatok hiányára felhívja a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető figyelmét.

Szükség szerint konzultációt folytat az Egyetemmel szerződést kötött tűzvédelmi eszközöket vizsgáló és karbantartó gazdálkodó szervezettel az esetlegesen a tűzvédelmi helyzetre kihatással levő problémák feltárása érdekében.

Részt vesz a hatóság ellenőrzésein, szemléin, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést kezdeményez.
Tűzvédelmi bejárásokat tart az Egyetem képviselőinek személyes közreműködésével, a bejárás tapasztalatairól emlékeztetőt készít, amelyet megküld a létesítmény üzemeltetésért felelős vezetőnek.
Részt vesz az Egyetem területén keletkezett tűzesetek, egyéb katasztrófa esetek kivizsgálásában, a szükséges jelentéseket elkészíti és eljuttatja az illetékesek részére.

Részt vesz az Egyetem által szervezett tűzriadó gyakorlatokon.

A létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetővel rendszeresen konzultál.

3.2.12. Külső gazdálkodó szervezetek munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok
Megbízási- és vagy vállalkozási szerződésben rögzíteni kell az Egyetem területén betartandó főbb munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok betartásának kötelezettséget.

A szerződés részét képezi az Egyetem területén történő munkavégzés során, az Egyetem megbízásából kivitelezési tevékenységet végző vállalkozókkal szemben támasztott munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi követelményekről szóló tájékoztató, amelyek betartásáról a vállalkozó nyilatkozik (20. számú melléklet). 

Az Egyetem által kijelölt személy köteles ellenőrizni a vállalkozó munkavégzése során az Egyetem területén történő munkavégzés során a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi követelmények megtartását, szabályszegés esetén a szabálytalan munkavégzést felfüggeszti, a szabálytalanság megszüntetéséig.

4. Létesítményi tűzoltóság
Neumann János Egyetem (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. szám) területén a 273/2024. (IX. 19.) Kormányrendelet 4.§ alapján létesítményi tűzoltóság nem kötelező.
5. Tűzveszélyes munkavégzés szabályai

5.1. Tűzveszélyes tevékenység végzése

Tűzveszélyes tevékenység, az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
Éghető folyadékot vagy éghető hajtógázt tartalmazó aeroszolok használata, tárolása során az aeroszol felhasználása a gyártói utasítások szerint szellőztetett térben történjen úgy, hogy az tüzet, robbanásveszélyt ne okozhasson.

5.2. Tűzveszéllyel járó tevékenység engedélyezése

Tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést, lángvágást, forrasztást, tűzrakást, villamos és mechanikai szikraképződéssel járó munkát stb.) az Egyetem területén csak állandó tűzveszélyes tevékenységre vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre feljogosító írásbeli engedély birtokában szabad végezni.

A munkát végzőknek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni a 45/2011. (XII. 7.) módosított BM rendelet előírásai alapján - tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység esetében -, amelyet a 19. számú melléklet tartalmaz.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
5.3. Állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély

Állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély csak az erre külön kialakított területre, helyiségre adható ki.

Az engedély visszavonásig, tűzeset vagy a meghatározott feltételek megváltozásáig érvényes.

Az adott engedélyben fel kell tűntetni a munkavégzésre és a munkairányítói feladatokra jogosult személyeket.

Képzési tevékenység során laboratóriumban, gyakorlati oktatóteremben, vagy az erre külön kialakított területen munkairányítói (oktatói) felügyelet mellett a hallgató is végezhet gyakorlati feladatot. Ebben az esetben a munkairányító (oktató) felel a hallgatók védelméért és a terület tűzbiztonságáért.

Állandó tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély formanyomtatványát a 21. számú melléklet tartalmazza.

Az engedélyt a szervezeti egység vezető és a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető együttesen adja ki.

A kiadott engedélyt a helyszínen jól látható helyen ki kell függeszteni. Személyi, tárgyi feltételek változás esetén az engedély felülvizsgálandó, változás esetén új engedély kiadása szükséges.
5.4. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre feljogosító engedély

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélye csak az elvégzendő munka időtartamára adható ki.

Az oktatás megtartása a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs feladata.

A feltételek megállapítása a munkavégzést irányító személy feladata, amennyiben ilyen személy nincs, akkor a munkavégző feladata. A feltételek megállapításában részt kell vennie a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőnek vagy a létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatársnak.

A szervezeti egység vezetőnek az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit ellenőriznie kell és a helyi sajátosságoknak megfelelően ki kell egészítenie a saját területére vonatkozóan.

A meghatározott feltételeket, elvégzendő feladatot egyeztetik a munkairányítóval (ha nincs ilyen személy, akkor csak a munkát végzővel) és a munkát végzővel. Meggyőződnek az előírt feltételek meglétéről és esetlegesen további intézkedéseket határoznak meg.

Az előzőekben leírt szempontok figyelembevételével, együttesen kell helyszíni szemlét tartaniuk. 

A feltételek teljesüléséről a munkairányító, ha nincs ilyen személy, akkor a munkavégző a felelős.

Az eredményes helyszíni szemle után a szemle résztvevői a 22. számú „Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételei” című melléklet kitöltésével meghatározzák a munkavégzés feltételeit.

A munka kezdésétől annak befejezéséig szükség esetén műszeres felügyeletet kell biztosítani. Ez a munkairányító feladata, vagy ha nincs ilyen személy, akkor a munkavégző feladata.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység során az ott keletkező tűz oltására elegendő mennyiségű és minőségű oltókészüléket, felszerelést kell biztosítani, de minimálisan legalább 1 db 6 kg ABC tűzoltó készülék (min. tűzosztály: 43A; 233B; C) készenlétben tartása szükséges.

Amennyiben szükséges tűzoltó homokot, lapátot és vizet is készenlétben kell tartani.

Az engedély egy példányát a tűzveszélyes tevékenység végzésének időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

Tűzjelzés esetén az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet azonnal be kell szüntetni – és a munkairányítónak, ha nincs ilyen személy, akkor a munkavégzőnek ellenőriznie kell a területet, hogy nem maradt-e lappangó tűz, illetve tűzveszély az érintett területen – a veszélyhelyzet megszüntetéséig.

A beszüntetett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység csak újbóli engedély kiadása után lesz folytatható újra.

Azokban a helyiségekben, épületrészben melyben füst-, láng- vagy hőérzékélők vannak elhelyezve, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt a munkavégzést be kell jelenteni a tűzjelző központ üzemeltetőjének és ezen munkavégzés időtartama alatt az érzékelő(k) kikapcsolásáról gondoskodni kell.

Abban az esetben, ha az érintett területen az automatikus tűzjelző berendezés teljes kikapcsolása, vagy részleges kiiktatása szükséges, akkor a védelem nélküli területet a védelem visszaállításáig áramtalanítani kell. A tűzjelző rendszer részleges, vagy teljes kiiktatását szükség esetén a tűzjelző berendezés karbantartója/felülvizsgálója végezi. (A tűz megelőzésére, tűzoltásra vonatkozó, felügyeletre vonatkozó ellensúlyozó intézkedéseket kell meghatározni, a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs jóváhagyásával).

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését be kell jelenteni a tűzjelző központ üzemeltetőjének, és az üzemeltetéséért felelős vezetőnek vagy létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatársnak kell gondoskodni a kikapcsolt beépített automatikus tűzjelző berendezés visszaállításáért.

Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az engedélyben meghatározott időpontig nem fejezték be, a munka folytatásához az engedély nem meghosszabbítható.

Minden esetben új engedélyt kell kiállítani!

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után az engedélyt le kell záratni az üzemeltetéséért felelős vezetővel vagy munkatárssal.

A kitöltött alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyét a létesítmények üzemeltetésért felelős vezető 1 évig köteles megőrizni.

Külső gazdálkodó szervezet által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a tűzveszélyes tevékenységet végző külső szervezet vezetőjének vagy megbízottjának a feladata. A külső szervezet, vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyét a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetővel vagy a létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárssal ellenjegyeztetni kell. 

A külső szervezet vezetője vagy megbízottja által kiadott engedélyt a tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére feljogosított létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs – a munkavégzés megkezdése előtt – köteles megvizsgálni, ellenjegyezni, illetőleg szükség esetén – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal kiegészíteni.

5.5. Tűzveszélyes munkák végzésének általános feltételei

Hegesztéssel, lángvágással, forrasztással, tűzrakással és egyéb szikraképződéssel járó tevékenységet csak kifogástalan berendezésekkel, eszközökkel szabad végezni.

Tűzveszéllyel járó tevékenységet csak az előírt szakképzettséggel, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező és tűzvédelmi oktatásban részesített személy végezhet, vagy oktatás keretében irányíthat. 
A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. 

Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

A tűzveszéllyel járó tevékenység alatti területről, illetve annak 2 m-es körzetéből mindennemű éghető anyagot el kell távolítani. Ha ez nem biztosítható, akkor a környezet védelmét más módon kell biztosítani.

Száraz gaz, avar esetén gaztalanítással, illetve locsolással kell megszüntetni a tűzveszélyt.

A tűzveszéllyel járó tevékenység 10 m-es körzetében, azzal össze nem egyeztethető más tevékenységet végezni TILOS!

A tevékenységet azonnal be kell szüntetni a hatóság munkavállalójának munkabeszüntetésre vonatkozó, illetve az Egyetem munkavállalóinak egyéb veszély miatt történő felszólítására.

A tevékenység befejezése vagy szüneteltetése esetén (napközben is) környezetvizsgálattal kell meggyőződni arról, hogy nem maradt-e lappangó tűz, illetve tűzveszély az érintett területen.

Az engedélyben meghatározott feltételeket, követelményeket a munkavégzés során folyamatosan biztosítani kell.

A hegesztőkészülékeket a veszélyeztetett környezeten kívül kell elhelyezni és azoknál felügyeletet kell biztosítani olyan munkavállalóival, aki a gázpalackok kezelését, a tűzoltó készülékek használatát és a tűzjelzés módját ismeri.

A tűzveszéllyel járó munkavégzési engedély kiadása a területre vonatkozó általános dohányzási tilalmat nem függeszti fel, ezért dohányozni ez engedély birtokában is csak a kijelölt dohányzó helyen szabad.

5.6. A tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos felelősségek

Létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs felelős:

· az előzetes szemlén részt vegyen és a feltételek meghatározásában közre működjön,

· a tűzveszélyes munkavégzés helyének és a végzendő munka pontos meghatározásáért,

· a tevékenységre vonatkozó egyedi tűzvédelmi követelmények meghatározásáért,

· a hatáskörébe tartozó ellenőrzések elvégeztetéséért, elvégzéséért,

· a párhuzamos munkavégzések koordinálásáért,

· a tűzjelző központ helyi üzemeltetőjének tájékoztatásáért a tűzjelző berendezés kikapcsolására/kiiktatására vonatkozóan.

· a tűzjelző berendezés újbóli visszakapcsolásáért,

· a munkaterület visszavételéért.

Szervezeti egység vezető felelős:

· az előzetes szemlén részt vegyen és a feltételek meghatározásában közre működjön,

· a munkaterület, illetve az ezzel összefüggő terület technológiai üzemeltetési sajátosságainak, a berendezések veszélyforrásainak és az ezekkel kapcsolatos óvintézkedéseknek a meghatározásáért és betartásáért,

· területére vonatkozó az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet érintő információk teljes körű tájékoztatásáért a terület bejárása során a munkairányító, a munkavégző és a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy munkatársa részére,

· a munkaterület jelen szabályzatban és az engedélyben meghatározottak szerinti előkészítéséért,

· munkaterület visszavételéért.

A munkát végző felelős:

· az előzetes szemlén részt vegyen és a feltételek meghatározásában közre működjön,

· a számára előírt feltételeket betartsa, szükség szerint az engedélyben feltüntetett védőeszközöket, felszereléseket használja,

· a munkát csak az engedélyben meghatározott feltételek biztosítása esetén kezdje meg,

· amennyiben a munkavégzés során bármilyen rendellenességet, veszélyhelyzetet tapasztal, a munkát beszüntesse, a hegesztő berendezést lekapcsolja és a gázpalackot biztonságos helyre szállítsa, értesítse a területfelelőst,

· a munka befejezését követően a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálja és minden olyan körülményt megszüntessen, ami tüzet okozhat,

· a munkaterület visszaadásáért.

A kiadott engedélyeket a munka befejezésekor az összes érintettel le kell záratni (26. számú melléklet: „Tűzveszélyes engedély lezárása”). Ez igazolja, hogy a munkaterület olyan állapotban kerül visszaadásra, hogy ott a tűzveszélyes munkával kapcsolatosan tűz nem keletkezhet.
6. Általános rész
6.1. Tűzvédelmi használati szabályok

Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy 

· az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
· a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa, 

· tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,

· folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, 

· a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,

· a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és

· a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanás biztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelménynek megfelelően szabad használni.

A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.

Nyílt láng használata (gyertya, mécses, füstölő használata, és egyéb nyílt láng alkalmazásával járó eszköz használata, tevékenység végzése) az egyetemi épületekben TILOS, kivételt képez az állandó tűzveszélyes tevékenység végzésére alkalmas helyiség(ek), valamint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. 

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fémszekrényben helyezhető el.

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. 
Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

6.2. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata
Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, dolgoznak fel, használnak. 

A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.

[image: image1.png]@ Neumann
@D Janos
-



[image: image2.jpg]NYILT LANG
~ HASZNALATA
ES A DOHANYZAS
TILOS!





Az Egyetem egész területén TILOS a dohányzás, kivételt ez alól a szabadban elhelyezett, kialakított és rögzített nem éghető anyagból készült hamutartók 2 m- es körzete jelent.

A dohányzóhelyeken “DOHÁNYZÓHELY” feliratot és nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni. A dohányzás szabályai az E-cigarettára is vonatkoznak.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

[image: image3.jpg]DOHANYZASRA KIJELOLT HELY
SwoKiNG AREA
ZONE FUMEUR
RAUGHERZONE
MECTO AnA IPENMR

A dohanyzsrol leszokéshoz segitséget kaphat, lfetve
torvényszegés észlelése esetén észrovétlt tohot
az albbi telefonszémon:

0680 200 433

wwew.leteszemacigithu




Minden más területen a vonatkozó jogszabályban meghatározott 5 nyelvű dohányzást tiltó táblát kell kihelyezni.
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
6.3. Szállítás

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

6.4. Raktározás, tárolás

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. 
Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 
A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Tárolás során ügyelni kell a raktározási szabályok betartására (polcok teherbírására, rakat egységek képzése, anyagok elkülönítése, stb.).

Az Egyetem területén – kivéve gázpalack tároló - gázpalackot csak a vele történő munkavégzés ideje alatt szabad tárolni!

Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, könyveket, alkotásokat, azok létrehozásához szükséges alap- és segédanyagokat, valamint éghető anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek részt, illetve azok a tűz kiinduló forrásává ne váljanak. (pl.: lámpatestől minimum 1 méter távolságra.)

Tárolás során törekedni kell a rend és a jól áttekinthetőség kialakítására, ezért az iratokat polcokon, iratszekrényekben esetleg páncélszekrényben kell elhelyezni.

6.4.1. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai
Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. 

Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.

A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

Az épületekben lévő kémia szertár, laborok, stb. tűzvédelmi használati szabályai az adott épületre vonatkozó mellékletben kerül leszabályozásra!
6.4.2. Gázpalackok tárolásának követelményei

Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentési akadályozó helyeken, továbbá lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, gépjármű tárolókban.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő 

A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tároló helyein, valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.

A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.

A töltött és az üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni.

A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek.

A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szelepvédő nélküli palackot csak a szelep véletlen nyitását meggátló megfelelő eszközben szabad tárolni, mozgatni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palackokat, amelyek töltete:

· mérgező,

· maró,

· fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes.

A palackkötegeket lezárt szerelvényekkel, és felcsavart záróanyával kell tárolni. Nem vonatkozik, ez az előírás a korábban nem töltött vagy veszélytelen palackokra.

A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A felhasznált tömítőanyag a használatos gázfajtának feleljen meg. Az oxigén-, illetve a pentánállóság követelményének való megfelelőséget igazolni kell.

A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.

A palackok vagy palackköteg szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni. A szelep rendeltetésszerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell.

A gázok felhasználásának a helyén csak egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad készenlétben tartani, arra kialakított eszközben, mely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a felhasználási helyről.

A palackot sérültnek kell tekinteni, ha  

· legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) esett,  

· égésnyomok látszanak rajta,  

· a jogszabály, illetve a vonatkozó szabvány szerinti mértéket meghalad éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,  

· a szállítójárművet közlekedési baleset érte,

· átalakítás nyomai észlelhetőek.

Az üzemeltetés (szállítás, felhasználás stb.) során keletkezett sérülésből az illetékes töltővállalatot (cseretelepet), illetve a tulajdonost tájékoztatni kell.

Az épületben vagy az épület mellett kialakított gázpalacktároló tűzvédelmi használati szabályai az adott épületre vonatkozó mellékletben kerül leszabályozásra!
6.4.3. Éghető folyadékok tárolása

Az Egyetem területén csak 300 liter alatti éghető folyadék tárolása megengedett.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók.

A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy az alábbi szekrényekben, az alábbi mennyiségekkel lehet tárolni:

· fémszekrényben 20 liter.

· folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

Szekrényen kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható bérleményenként.

Figyelembe véve a helyiség alapterületét is:

	A helyiség alapterülete (m2)


	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok aeroszol megengedett
mennyisége (liter)
	III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett

mennyisége (liter)



	0 – 50
	10
	30

	50 – 500
	20
	40


Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóedényben tárolhatók. 

20 litert meghaladó mennyiségű tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóró eszközt, továbbá

· legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m3 mennyiségű felitató anyagot,

· 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m3 mennyiségű felitató anyagot

kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Az épületekben lévő kémia szertár, laborok, gyakorlati oktatótermek, stb. területén kialakított éghető folyadék tárolás tűzvédelmi használati szabályai az adott épületre vonatkozó mellékletben kerül leszabályozásra!

6.5. Közlekedési utak, lépcsőház, tűzoltási út

A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit valamint oltóanyagszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

A kiürítésre, menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad!

A közlekedési utakat, folyosót, és vészkijáratot, valamint valamennyi kapubejáratot – teljes szélességében – állandóan szabadon kell tartani.

A létesítmény belső közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba távozhassanak.

Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el, nem tárolhatóak. 

A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

Menekülési útvonalak (1,1 méter) nem szűkíthetők le!

6.6. Tüzelő-, fűtőberendezések

Nyílt lánggal illetve izzással, valamint szilárd tüzelőanyag - üzemelésű tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése TILOS!

Az épületben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 

Az égéstermék-elvezetővel rendelkező fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. 

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni. 
Egyedi, és mobil fűtőberendezést (pl. olajradiátor, egyéb elektromos hősugárzó, stb.) kizárólag a szervezeti egység vezetőjének engedélyével, és a berendezés kezelési útmutatójában rögzítetteknek megfelelően szabad üzemeltetni, különös tekintettel a védőtávolságra, elektromos csatlakoztatásra. A berendezést üzemelő állapotban felügyelet nélkül hagyni TILOS! 
A fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni. Felügyelet nélkül a fűtőberendezések használata TILOS!

A fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

A kazán és a kémény előírt rendszeres karbantartását – évente – el kell végezni, annak elvégeztét írásban dokumentálni kell.

6.8.1
Kazán 
A kazán rendszeresen szakvállalattal történő felülvizsgálatát, ellenőrzését stb. a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs köteles elvégeztetni. A felülvizsgálat eredményét a kezelő helyiségben kéznél kell tartani.

A kazán üzembe és üzemen kívül helyezését csak a kezelési utasításban rögzített előírás szerint szabad végrehajtani.

A kazánt csak az összes biztonsági berendezés kifogástalan működésével szabad üzemeltetni. Ha valamelyik biztonsági berendezés meghibásodik, a hiba elhárításáig a kazánt üzemeltetni nem szabad.

Tűz esetén meg kell győződni arról, hogy a gyors záró, mely a gáz fővezetékét zárja, lezárt állapotban van-e, ha nem haladéktalanul le kell zárni!

A gyorszár és a gázfogadó állomás közötti csőszakaszon vagy a csőszakasz melletti részen keletkező tűz alkalmával a bekötő vezeték elzáró szelepét kell elzárni. Az elzáró szerkezetet állandóan hozzáférhetően kell tartani és az elzárási lehetőséget nyílt tábla alkalmazásával kell jelezni.

(Az Egyetem területén a gáz-főelzáró helyek:

· a Dékáni Hivatal mögött található gázfogadó és;

· a Járműtechnológia Tanszék mögött található gázfogadó.)

Minden begyújtás vagy újragyújtás előtt a tüzelőberendezés belső terét úgy kell átszellőztetni, hogy abban robbanásképző gáz- levegő elegy ne lehessen.

Gázszivárgás észlelése esetén, azt azonnal meg kell szüntetni, a szivárgó szakaszt ki kell kapcsolni. A helyiséget gondosan ki kell szellőztetni. A gázművek szakembereit azonnal a helyszínre kell hívni.

Amennyiben a kazán indítása alkalmával rendellenesség tapasztalható (kisebb berobbanás) és az nem indul el, akkor az indítást megismételni nem szabad.

A rendellenességet csak szakember segítségével lehet megszüntetni. Értesíteni kell a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezetőt vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatársat.

A kazánt üzembe helyezni csak akkor szabad, ha a kezelő meggyőződött arról, hogy az mindenben megfelel az érvényben lévő tűzvédelmi előírásoknak.

Üzemzavar esetén a gáz azonnali elzárását és az áramtalanítást végre kell hajtani. 

A tüzet a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezetőnek vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatársnak, a tűzoltóságnak azonnal jelezni kell.

A kazán tisztítását naponta és az előírásnak megfelelően folyamatosan, üzemvitel esetén 3 havonta el kell végezni és azt megfelelően dokumentálni szükséges.

6.8.2. Kémény és füstcsatorna

Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a vonatkozó jogszabályok szerinti vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.

A kéményt rendszeres szakvállalattal történő felülvizsgálatát, ellenőrzését stb. a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs köteles elvégeztetni. A felülvizsgálat eredményét kéznél kell tartani.

A kémény használaton kívüli nyílását nem éghető anyaggal lezárva kell tartani.

[image: image4.jpg]ﬂ

MENTOK 104

TUZOLTOSAG 105
RENDORSEG 107
SEGELYHIVO 112

Grofika KR,




Egyéb szilárd anyag padlástérben, tetőtérben csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

6.7. Táblák és figyelmeztető jelzések

Az Egyetem bejáratainál – a portán, valamint az irodákban jól látható helyen a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet – táblákat – kell elhelyezni.

A fontosabb tűzvédelmi és egyéb biztonsági jelzéseket a 23. számú melléklet tartalmazza. 

A nyilvános távbeszélőkészülékek mellett, továbbá a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett:
· kijárati, vészkijárati ajtókat,
· tűzoltó készüléket,

· fali tűzcsapot, tűzcsapszerelvény-szekrényt, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontot,

· tűzjelző kézi jelzésadót,

· kézi indítású tűzoltótechnikai termék kezelőszerkezetét,

· állandó felügyelettel nem rendelkező beépített tűzjelző berendezés központját tartalmazó helyiség bejáratát,

· hő- és füstelvezető rendszer kézi működtető szerkezetét és

· beléptető rendszer vésznyitó szerkezetét.

A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni:

· a gyújtóforrás alkalmazásának és az adott területre vitelének tilalmát,

· a dohányzás tilalmát és 

· a vízzel oltás tilalmát.

Biztonsági jellel kell figyelmeztetni:

· a 20 liternél/kilogramnál több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag jelenlétére,

· az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

[image: image5.jpg]-1




Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, gázelzáró, kapcsolók stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva.
Minden lépcsőház csatlakozó szintjén jelölni kell az adott szint számát, továbbá a földszinten fel kell tüntetni, hogy az épület hány szintből vagy emeletből áll és abból az adott lépcsőházon keresztül hány szint vagy emelet érhető el (pl. – 1 emelet + fszt + 4 emelet; mindegyik emelet elérhető vagy pl. fszt. + 4 emelet – 8 szint, a lépcsőházból csak a 2. – 4. – 6. és 8. szint érhető el!).

Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. 
Minden menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.

A pánikrúddal vagy vésznyitóval ellátott ajtó esetén az ajtón vagy – ha a vésznyitót az ajtó mellett helyezték el – a vésznyitó mellett jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.
Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell!

Közösségi épületekben, ha magyarul nem értő személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.
6.8. Csatornahálózat

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos (ennek eltávolítása az alkalmazott speciális gyűjtőedényben történik).

A csatornahálózat tisztítását csak előzetes szellőztetés, hígítás, semlegesítés után szabad végezni.
7. Rendezvények

7.1. Rendezvény szervezésének követelményei

Az oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvény felelős szervezője által a rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza 
· a kiürítési számítást, 
· a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot, 
· a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, 
· a tűz esetén szükséges teendőket és 
· a tűz jelzésének és oltásának módját. 

A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

A rendezvényen a tűzvédelmi előírások betartásáért a rendezvény kijelölt vezetője a felelős. 
7.2. Külsős rendezvényszervezés kiegészítő követelményei

Az Egyetem részéről a Műszaki Igazgatóságnak kell átadni a területet írásban a rendezvényszervezőnek.

Az átadás során ismertetni kell a terület sajátosságait (pl: menekülési útvonalak, külső környezet ismertetése, gyülekezési hely.)

A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a rendezvény megengedett maximális létszámát.

Az engedélyhez, bejelentéshez kötött rendezvények esetén a vonatkozó jogszabálynak megfelelő engedélyezés, bejelentés a rendezvényszervező feladata, a szükséges dokumentációk elkészítésével együtt.
A rendezvény engedélyezéséhez az Egyetem írásos jóváhagyása szükséges.
8. Ellenőrzés, karbantartás felülvizsgálat
8.1. OTSZ szerinti definíciók:

Üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet. (jelen esetben az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy munkatárs).
Jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást.
Üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést (24. számú mellékletben szereplő megbízással rendelkező személy).

Karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása.
Felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása.
Üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása.
Üzemeltetési napló: Gyűjtő neve minden olyan dokumentumnak, amely a tűzvédelmi berendezésekkel kapcsolatosan került dokumentálásra, az üzemeltetői ellenőrzés, illetve szakcég által végzett felülvizsgálat, karbantartás, javítás során.

A jelen Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként csatolt üzemeltetési naplók minta dokumentumok, melyektől formailag el lehet térni.

8.2. Üzemeltetői ellenőrzési, jogosult személy általi felülvizsgálati, karbantartási feladatok

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról jelen szabályzatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
8.2.1. Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás általános előírásai

Az önkéntes vállalás útján telepített, beépített, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a kötelezően telepített, beépített, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott tűzvédelmi műszaki megoldással megegyezően kell gondoskodni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az időszakos felülvizsgálat, továbbá az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő karbantartás elvégzésével teljesül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét az ellenőrzés elvégzésének határidejéig papír alapon vagy elektronikusan írásban (üzemeltetési naplóban) kell dokumentálni.

A tűzvédelmi műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról és, karbantartásáról az Egyetem Üzemeltetési Iroda Vezetője gondoskodik.

8.2.2. Üzemeltetői ellenőrzés

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül gondoskodni, ha

· az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

· az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzéseket a 24. számú mellékletben meghatározott megbízással rendelkező személy végzi.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során maradéktalanul:

· vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,

· szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás

· működőképességét,

·  ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

· kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,

· sértetlen állapotáról,

· észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,

· működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,

· működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról,

· és működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.
8.2.3. Üzemeltetői ellenőrzés dokumentálása

Az üzemeltetői ellenőrzésről készített tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalma megfelelő, ha legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a létesítmény nevét, címét, 
b) az ellenőrzési tevékenység típusa, (pl.: üzemeltetői ellenőrzés), 
c) az üzemeltetői ellenőrzés dátumát, 
d) az üzemeltetői ellenőrzés megállapításait, 
e) az üzemeltetői ellenőrzést végző személy nevét, 
f) amennyiben az üzemeltetői ellenőrzést jogi személy vállalta át, a jogi személy nevét, címét, (egyéb elérhetőségét).
8.2.4. Jogosult személy általi felülvizsgálat, karbantartás

A tűzvédelmi műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, javítását jogosult személy végezheti, jogosult személy az, aki a tűzvédelmi műszaki megoldás felülvizsgálatára jogosult, rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, gyártói és hatósági jogosultságokkal, tűzvédelmi személyi és tárgyi feltételekkel.

Az adott tűzvédelmi megoldás jogosult személy általi időszakos felülvizsgálata, karbantartása a fenti általános szempontokon túl feleljen meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint Tűzvédelmi Műszaki Irányelvben, gyártói előírásokban, vonatkozó szabványokban foglaltaknak.

A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során (szerződés szerinti külső karbantartó):

· vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

· szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról,

· a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és

· a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal jelzi írásban az létesítmény karbantartás vezetőnek.

A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során (szerződés szerinti külső karbantartó):

· elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. 

· A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és a létesítmény karbantartás vezetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

A jogosult személy a karbantartás során (szerződés szerinti külső karbantartó):

· vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

· elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,

· a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,

· a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását a létesítmény karbantartás vezetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és indokolt esetben a létesítmény karbantartás vezetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.
8.2.5. Jogosult személy általi felülvizsgálat, karbantartás dokumentálása

A jogosult személy a felülvizsgálat, karbantartás megtörténtét, annak eredményét, a feltárt tűzvédelmi műszaki megoldások működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és/vagy a működésképtelenséget, és annak tudomásulvételét, megállapítását, tűzvédelmi üzemeltetési naplóban aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével dokumentálja.
Az időszakos felülvizsgálatról, karbantartásról, javításról készített tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalma megfelelő, ha legalább az alábbi általános, valamint a vonatkozó TvMI külön fejezeteiben rögzített speciális adatokat tartalmazza: 
a) létesítmény nevét, címét, 

b) felülvizsgálat, karbantartás típusát, 

c) felülvizsgálat, karbantartás dátumát, 

d) felülvizsgálati, karbantartási tevékenységet végző szervezet nevét és címét, valamint a jogosult személy nevét. 

e) amennyiben a tevékenység végzése tűzvédelmi szakvizsgához kötött, akkor a felülvizsgálatot, karbantartást végző jogosult személy tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány számát és a bizonyítvány érvényességi idejét, 
f) a jogosult személy megállapítását.
8.2.6. Teendők hibák, szabálytalanságok esetén

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról, valamint a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül gondoskodni, súlyos, haladéktalanául javítandó hiba kijavításáról pedig a súlyosságától függő időn belül gondoskodni ha

a) az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

b) az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzés, időszakos felülvizsgálat, karbantartás során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani kell, és a javítás elvégzését írásban a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban igazolni kell.

Az üzemeltetési irodavezető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. 

A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltetési irodavezető, vagy az általa megbízott személy a következő bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

· a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy

· az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltetési irodavezető vagy az általa megbízott személy a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szint ellensúlyozásáról gondoskodik. 

Az ellensúlyozás keretében:

· a vonatkozó műszaki követelményben foglalt vagy azzal egyenértékű megoldást alkalmaz,

· felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig,

· azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy

· a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.

A fenti kötelezettségek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljeskörűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.
8.3. Hő- és füstelvezető rendszer

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni TILOS! 

Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.

Hő-és füst elleni védelem ellenőrzésének, felülvizsgálatának rendje:

	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	füstelvezető, légpótló szerkezet
	3 hónap

(+1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	6 hónap (+ 2 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	füstelszívó, légpótló ventilátor
	3 hónap

(+1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	6 hónap (+ 2 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	füstmentesítő ventilátor
	3 hónap

(+1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	6 hónap (+ 2 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	füstgátló nyílászáró
	3 hónap

(+1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	6 hónap (+ 2 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló

	füstcsappantyú, zsalu
	3 hónap
(+ 1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	12 hónap (+ 1 hónap)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


A hő- es füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki az alábbiakra:

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok, és 

· szemrevételezéssel ellenőrizni kell a hő- és füstelvezetőket a tetőn és a homlokzaton a légpótló kapuk, ablakokat egyaránt,

· vizsgálni kell a mozgásukhoz szükséges szabad területet,

· a légpótló kapuk előtti szabad területet, hogy nincs e lekorlátozva a szabad levegő áramlása.

A rendszer üzemeltetői ellenőrzését, valamint időszakos felülvizsgálatát, karbantartását 25. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban kell dokumentálni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tűntetni.

Hő- és füstelvezető rendszer 3 havonkénti üzemeltetői ellenőrzését a megbízott személy a 25. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban dokumentálja.

A jogosult személy általi felülvizsgálata
A hő- és füstelvezető rendszer félévenkénti felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező jogosult személy végezheti, a 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. pontban foglaltak szerint, az Egyetem megbízása alapján. 
A füstgátló ajtókat 
„Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.”
felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

8.4. Biztonsági világítás irányfény

Biztonsági világítás (beleértve a villamos táplálású menekülési útirány jelzőket) ellenőrzésének, felülvizsgálatának rendje:

	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás
	3 hónap
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	12 hónap (+ 1 hónap)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


Üzemeltetés során az alábbi dokumentumok képezik az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás alapjait:

· a biztonsági világítási rendszer megvalósult állapotát rögzítő dokumentációt, mely a lámpatesteket, biztonsági jelzéseket feltüntető alaprajzokat tartalmazza,

· tápellátás dokumentumait,

· gyártói üzemeltetési/karbantartási utasítást.

Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki az alábbiak ellenőrzésére: 

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok, és 

· lámpatestek rögzítettségét, észlelhetőségét,

· a menekülési irányjelzések meglétét, helyességét, 

· kijelzők, állapotjelzések alapján a működőképességet.

A biztonsági világítás 3 havonkénti üzemeltetői ellenőrzését a megbízott személy a 26. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban dokumentálja.

A jogosult személy általi felülvizsgálata
A biztonsági világítás évenkénti felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő jogosult személy végezheti, a 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. pontban foglaltak szerint, az Egyetem megbízása alapján. 
Az időszakos felülvizsgálat, karbantartás terjedjen ki az alábbiakra:

· minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő ahhoz, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít, a vizsgálat időtartama a gyártó tájékoztatásával összhangban megállapított teljes névleges működési idő legyen,

· a vizsgálat időtartama alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését,

· a vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét,

· világító lámpatestek rögzítettségére, észlelhetőségére,

· világítás, menekülési útirány jelző működésének,

· világítótest burkolat, menekülési útirány jelző épségének,

· világítótest, menekülési útirány jelző a nyilvántartás szerinti helyen való meglétének,

· olyan helyen, ahol jogszabály vagy szabvány alapján állandó üzemű biztonsági világítást kell üzemben tartani, a lámpatesteket állandó vagy készenléti üzemmódba kapcsolták-e,

· helyre kell állítani a normálvilágítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi tápellátás visszatértét. A töltőkészülékeket ellenőrizni kell a helyes működés szempontjából.

8.5. Tűzgátló ajtók

A tűzgátló ajtókat állandóan csukott állapotban kell tartani. Azok szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni/kitámasztani tilos.

A tűzgátló ajtókat az alábbi felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben az alábbi ajtókat/ kapukat:

· Tűzgátló ajtókat:
"Tűzgátló ajtó! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell." 

· A tűzszakaszhatáron elhelyezett tűzgátló ajtókat: „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.”
Az ajtók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

A tűzgátló nyílászáró ellenőrzésének, felülvizsgálatának rendje

	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	Tűzgátló nyílászáró
	1 hónap
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	6 hónap (+ 2 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki az alábbiakra:

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok, és 

· az üzemszerűen nyitva tartott (pl. mágnestartóval) tűzgátló ajtó esetén az önműködő csukódást biztosító szerkezet működőképes-e, megfelelően működik-e; 

· az ajtószárny(ak) megfelelően becsukódnak-e, a csukássorrend szabályozó (ha van) biztosítja-e a megfelelő becsukódást; 

· az üzemszerűen csukva tartott tűzgátló ajtó csukódása megfelelően biztosított-e, nyitott állapotból elengedve, külső rásegítés nélkül becsukódik-e; 

· az ajtószárnyakon, vagy az ajtótokon van-e olyan elváltozás, sérülés, amely a szerkezet működőképességét akadályozza; 

·  tűzszakaszhatáron elhelyezett tűzgátló ajtókon a kötelező „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell!” felirat sértetlen és olvasható-e.

Továbbá szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a nyílászárókat:

· sérülés vagy rendellenesség tapasztalható-e a korábbi felülvizsgálat óta;

· működő képes-e a nyílászáró, nem akadályozza-e az önműködő záródást deformáció vagy idegen anyag jelenléte, nem tapasztalható-e szorulás, súrlódás, illetve ajtólap vetemedés;

· 60-fokos nyitást követően akadásmentesen, automatikusan vissza kell csukódnia elengedés után az ajtólap(ok)nak (amennyiben kétszárnyú az ajtó, akkor az ajtólapok csukódását a sorolónak szabályozni kell);

· kilincs/zár működés próbájára: a kilincs/zár (pánikzár) szabadon mozogjon, legyen könnyen lenyomható, és megfelelően álljon vissza alaphelyzetbe;

· zárnyelv működés próbájára: pormenetes legyen, szabadon és akadálytalanul vissza kell térnie a toküregbe, a kilincs lenyomásakor;

· szerkezeti elemek ellenőrzése.

A tűzgátló nyílászárók havonkénti üzemeltetői ellenőrzését a megbízott személy a 27. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban dokumentálja.

A jogosult személy általi felülvizsgálat

Tűzgátló nyílászárók 6 havonkénti felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, a vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező jogosult személy végezheti, a 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. pontban  foglaltak szerint, az Egyetem megbízása alapján. A jogosult személy által vezetendő nyilvántartások formanyomtatványát a 28. számú melléklet tartalmazza.
8.6. Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító ellenőrzésének, időszakos felülvizsgálatának, karbantartásának rendje:

	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklus-idő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer
	minden rendezvény előtt,
de legalább
3 hónap
(+ 1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	12 hónap (+ 1 hónap)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki az alábbiakra:

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok; 

· vészkijáratok, zárak ellenőrzése; 

· működőképesség ellenőrzése; 

· bezárt, rögzített ajtók nyithatósága; 

· van-e olyan elváltozás, sérülés amely a szerkezet működőképességét akadályozza; 

· használati módjára utaló felirat sértetlen és olvasható-e;

· kilincs/zár működés próbájára: a kilincs/zár szabadon mozogjon, legyen könnyen lenyomható, és megfelelően álljon vissza alaphelyzetbe;

· szerkezeti elemek ellenőrzése.

Az időszakos felülvizsgálat során a gyártó előírásai alapján a jogosult személy elvégzi:

· kenés, olajozás;

· nyitási erő ellenőrzés; 

· reteszek akadálymentes működésének ellenőrzése; 

· rendszer elemek meglétének ellenőrzése; 

· megfelelő tisztító/kenő szerek használata;, 

· akkumulátorok ellenőrzése vészkijárat biztosító rendszereknél; 

· vezérlések ellenőrzése.

A pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer üzemeltetői ellenőrzését, valamint időszakos felülvizsgálatát, karbantartását 29. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban kell dokumentálni.

8.7. Tűzoltó készülékek

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

· szintenként,

· ahol rendelet előírja és

· az alábbi két táblázat közös értelmezése szerint.
	Oltóanyag-egység*
	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály

	
	A**
	B***

	1
	5 A
	21 B

	2
	8 A
	34 B

	3
	
	55 B

	4
	13 A
	70 B

	5
	
	89 B

	6
	21 A
	113 B

	9
	27 A
	144 B

	10
	34 A
	

	12
	43 A
	183 B

	15
	55 A
	233 B


	Önálló rendeltetési egység vagy szabadtéri alapterületig m2
	Általános esetben

	50
	2

	100
	3

	200
	4

	300
	5

	400
	6

	500
	7

	600
	8

	700
	9

	800
	10

	900
	11

	1000
	12

	minden további 250
	+ 2


Magyarázat:

· *Oltóanyag egység: A készenlétben tartandó készülékek mennyiségét segít meghatározni.

· **A tűzosztály: Idetartoznak a szilárd, szerves eredetű anyagok tüzei, melyek lángolással, izzással, parázslással égnek

· *** B tűzosztály: Az éghető folyadékok, cseppfolyós szilárd anyagok tüzei. Kivéve a sütő olajok és zsírok (F tűzosztály)

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

Az üzemeltetői ellenőrzés terjedjen ki az alábbiak ellenőrzésére

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok, és 

· az előírt készenléti helyen van-e,

· rögzítése biztonságos-e,

· látható-e,

· magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

· használata nem ütközik-e akadályba,

· valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

· hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

· fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF;
· azonosító jele sértetlen-e,

· karbantartása esedékes-e,

· készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

· állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A készenlétben tartó gondoskodik jogosult személy bevonásával a készenlétben tartott tűzoltó készülékek alábbi táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
	Érintett műszaki megoldás
	Üzemeltetői ellenőrzés
	Időszakos felülvizsgálat
	Karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	tűzoltó készülék
	3 hónap 
(+ 1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	nincs követelmény
	12 hónap 
(+ 1 hónap),

5 év (+ 2 hónap),

10 év (+ 2 hónap)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	tűzoltó készülék


	A tűzoltó készülék típusa
	Alapkarbantartás
	Középkarbantartás
	Teljes körű karbantartás
	A tűzoltó készülék élettartalma

	Porral oltó
	1 év
	5 és 15 év
	10 év
	20 év

	Széndioxiddal oltó
	1 év
	-
	10 év
	A vonatkozó műszaki követelmény szerint


A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzését a megbízott személy a 30 számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban dokumentálja.

A tűzoltó készülékek jogosult személy általi felülvizsgálata

A tűzoltó készülékek évenkénti felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, a vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező jogosult személy végezheti, a 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. pontban foglaltak szerint, az Egyetem megbízása alapján.
A tűzoltó készülékek selejtezéséről az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős szervezet gondoskodik.

8.8. Tűzoltó vízforrások - tűzcsapok
A tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

A tűzcsapok üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában, a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

Tűzcsapok ellenőrzésének, felülvizsgálatának rendje:
	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, száraz oltóvízvezeték
	6 hónap 
(+ 1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	12 hónap (+ 1 hónap)
	tűzvédelmi

üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


Tűzcsapok üzemeltetői ellenőrzése kiterjed:

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok, és 

· a tűzcsapok jelzőtábláinak megléte, adatainak helyessége és épsége,

· az előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága,

· szabad megközelíthetőségének ellenőrzésére

· a (szabadtéri) tűzcsapoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetősége, a szerelvények hozzáférhetősége, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatósága,

· a korrózió elleni védelem épsége. 
Tűzcsapokról vezetett nyilvántartás tartalmazza:

· a tűzcsapok egyértelmű azonosítását,

· a felülvizsgálat időpontját,

·  a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és

· a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzcsapok üzemeltetői ellenőrzését a megbízott személy a 31. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban dokumentálja.
A féléves felülvizsgálatot végző személy minden esetben (üzemeltetői feladatok) vizsgálja:

· a tűzcsapok jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

· az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

· a (szabadtéri) tűzcsapoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok

· rendeltetésszerű használhatóságát,

· a korrózió elleni védelem épségét,

illetve elvégzi

· a vízhálózatról működő tűzcsapok esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

· a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

A tűzoltóvízforrások jogosult személy általi felülvizsgálata

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, a vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítvánnyal rendelkező jogosult személy végezheti, a 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. pontban foglaltak szerint, az Egyetem megbízása alapján.

Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt legfeljebb félévvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízhálózatról együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízhálózatból kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.

A föld alatti és föld feletti tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és a fentmeghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni, és évenként teljes körű felülvizsgálatot kell végezni.

A föld feletti tűzcsapok éves teljes körű felülvizsgálata során a féléves felülvizsgálat feladatain felül a felülvizsgálatot végző személy ellenőrzi:

· a csonkkapcsok állapotát, rögzítettségét,

· a tömítések épségét, állapotát,

· a kupakkapcsok állapotát, szerelhetőségét,

· tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épségét, állapotát,

· az elveszés elleni biztosítás meglétét,

· a biztonsági ház, házak állapotát, nyithatóságát, zárhatóságát,

· a kupakkapcsok levétele után a tűzcsapszelep működtetésével a tűzcsap üzemképességét,

· a tűzcsapban mérhető statikus nyomást,

· a tűzcsap kifolyási nyomását 200 mm2 kiáramlási keresztmetszetnél vagy a tűzcsap vízhozamát és

· a víztelenítő rendszer működését.

8.9. Tűzoltó vízforrások - oltóvíztározó

Az oltóvíztároló (medencék, tartályok) üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (továbbiakban: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős munkatárs gondoskodik.

A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíztároló üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott oltóvíztároló és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős munkatárs az oltóvíztárolóról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

	Érintett műszaki megoldás
	Üzemeltetői ellenőrzés
	Időszakos felülvizsgálat
	Karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	Oltóvíztároló medence
	6 hónap 
(+ 1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	1 év 
(+ 1 hónap),

5 év (+ 2 hónap),
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Időszakos felülvizsgálattal egyidejüleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


Az oltóvíztárolóról vezetett nyilvántartás tartalmazza:

· a oltóvíztároló egyértelmű azonosítását,

· a felülvizsgálat időpontját,

·  a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és

· a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

Oltóvíztároló üzemeltetői ellenőrzése kiterjed:

· a 8.2.2 pontban rögzített általános szempontok, és 

·  tűzoltó gépjárművel való megközelítés megfelelősége, 

·  feliratok, jelölések megléte, megfelelősége, 

·  sértetlen állapot megléte (megfelelő vízmennyiség megléte), 

·  zárókupak kapcsok megléte. 
Az üzemeltetői ellenőrzését a megbízott személy a 32. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplóban dokumentálja.
A tűzvédelmi üzemeltetési napló az alábbi adatokat tartalmazza:

· Oltóvíztároló típusát, méretét,

· Oltóvíztároló azonosítását (pl.: szám, pontos elhelyezkedés), 

· Szívócsonk(ok) számát, 

· Szívócsonk(ok) nyomáspróba évét.

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben megvizsgálja:

· a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,

· az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,

· a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő 
megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,

· a korrózió elleni védelem épségét,

· elvégzi

· a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és

· a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

A féléves felülvizsgálat során meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Oltóvíztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi

· a víztároló tisztítását,

· a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,

· a szívóvezeték nyomáspróbáját,

· a fémszerkezetek festését és

· a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékolt, előírt víz meglétének és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.

A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól függően kell az előírásokat kell alkalmazni.

Az oltóvíztározó évenkénti, 5 évenkénti felülvizsgálatát, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, a vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező jogosult személy végezheti, a 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. pontban foglaltak szerint, az Egyetem megbízása alapján.
8.10. Beépített tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés
A beépített tűzjelző és tűzoltó-, tűz- és hiba átjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, és üzemeltetni kell, a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával.

Beépített tűzjelző- és tűzoltó berendezés használatához, ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához a szükséges gyártói iratokat, információkat, teljesítménynyilatkozatokat az alábbi dokumentumokkal együtt az üzemeltetőnek a kivitelezőtől, előző üzemeltetőtől be kell szereznie és meg kell őriznie:

· a beépített tűzjelző- és tűzoltó berendezés megvalósulási terv,

· tűzjelző- és tűzoltó rendszer, központ kezelési és karbantartási utasítása,

· a teljesítménynyilatkozatok, a minőségi bizonyítványok és a nyomás-, a mechanikai, továbbá a villamos próbák ellenőrzései, jegyzőkönyvei,

· üzembe helyezői nyilatkozat

· üzembe helyezési jegyzőkönyv

· a gyártó vagy képviselője karbantartási utasítása

· használatbavételi engedély

A beépített tűzjelző- és tűzoltó berendezés karbantartási- és felülvizsgálati szolgáltató változása esetén az üzemeltető átadja az új szolgáltató számára

· a beépített tűzjelző- és tűzoltó berendezés megvalósulási terv,

· tűzjelző- és tűzoltó rendszer, központ kezelési és karbantartási utasítása,

· a teljesítménynyilatkozatok, a minőségi bizonyítványok és a nyomás-, a mechanikai, továbbá a villamos próbák ellenőrzései, jegyzőkönyvei,

· üzembe helyezői nyilatkozat

· üzembe helyezési jegyzőkönyv

· a gyártó vagy képviselője karbantartási utasítása

· használatbavételi engedély

· üzemeltetési napló (5 évig visszamenőleg)

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését, kezelését a berendezések működésére kioktatott személyek végezhetik.

A felülvizsgálat és karbantartás során meg kell akadályozni a tűzoltóság indokolatlan kivonulását eredményező átjelzést.
8.10.1. Berendezés felügyelete

Az Egyetem a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja:

· kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték (pl. portaépület),

· a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre.

A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van.  A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

8.10.2. Beépített tűzjelző berendezés és tűzoltó berendezés kezelőinek oktatása

Az üzemeltetést – felügyeletet, kezelést, ellenőrzést – ellátó személyt a munkába álláskor, valamint a tűzjelző berendezésen eszközölt bármely változtatás alkalmával, és évente legalább egy alkalommal a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyv tartalmazza az oktatást végző(k), oktatott munkavállalók azonosítását (megjelölve, hogy kezelő-, vagy ellenőrző feladatokat lát el), oktatás időpontját, oktatási tematikát, valamint annak rögzítését, hogy az oktatott munkavállalók képesek biztonsággal kezelni, ellenőrizni az adott tűzjelző rendszert, oktató és oktatottak aláírását.

Az oktatás tartalma, módja tegye lehetővé az adott tűzjelző rendszer biztonságos kezelését, gyors reagálást, a kezelési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok ismeretét, így különösen:

· tűzjelző rendszer működése, felépítése (zónák, érzékelők, kézi-, hangjelzés adók, tűzjelző központ, stb.) vezérlések ismertetése,
· tűzjelzés, téves jelzés, hibajelzés azonosítása,
· átjelzés lemondására vonatkozó lemondó kód ismertetése, teendők,
· tűzjelző központ kezelése jelzések esetén,
· napi-, negyedéves ellenőrzési feladatok, ezek végrehajtásának módja,
· üzemelési napló vezetésével kapcsolatos feladatok, napló tartalmi ismertetése,
· karbantartó szervezet elérhetősége.
Az adott létesítményben kezelői, ellenőrzési feladatra kijelölt új személy abban az esetben láthat el felügyeletet, kezelői, ellenőrzői feladatot, amennyiben a tűzjelző központ kezelésére, ellenőrzésére irányuló oktatásban részesült, a központ kezelését, tűz, tűzjelzés esetén szükséges teendőket ismeri.

Az oktatást a beépített tűzjelző rendszer jogosult felülvizsgálója, karbantartója végzi.

8.10.3. A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell:

· a berendezés üzemképes állapotát,

· a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,

· az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását,

· a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását,

· az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és

· az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

8.10.4. Berendezés üzemszünete, kiiktatása

A berendezés – közte a tűz- és hibaátjelző – tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást a tudomásra jutást követően késedelem nélkül telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

A bejelentés tartalmazza:

· az üzemszünet kezdetét és végét, 

· a védelemből kieső területek leírását (szükség esetén rajzát) és 

· a kockázat ellensúlyozására teendő intézkedéseket, valamint 

· az ennek végrehajtásáért felelős személyek nevét.

A bejelentést, az üzemszünetet, kiiktatást igénylő tevékenység felelős műszaki vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján és ellenjegyzésével a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmények üzemeltetéséért felelős munkatárs teszi meg,
Az ellensúlyozó intézkedéseket írásban szükséges rögzíteni, az intézkedések kidolgozásához a kiiktatást, kikapcsolást indokoló tevékenység felelőse előzetesen egyeztet a tűzvédelmi tanácsadóval és a jogosult személlyel (karbantartó, felülvizsgáló).

Zónakiiktatás a karbantartó, felülvizsgáló gazdálkodó szervezettel előzetes egyeztetés alapján történhet.

A kiiktatást (ezzel kapcsolatos szerelési munkálatokat) a karbantartó, felülvizsgáló gazdálkodó szervezet (jogosult személy) végezze.

Az ellensúlyozó intézkedések az adott terület sajátosságai, a kiiktatás időtartam, és zónaterület nagysága, védelem nélküli zóna terület sajátosságai alapján kerülnek meghatározásra, amelynek során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

· átalakítással, hibával érintett terület elektromos leválasztása; 

· a tevékenységnek megfelelő, illetve tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzveszélyes tevékenység engedélyében meghatározott, hatályos jogszabályoknak megfelelően felülvizsgált, a munkaterületen keletkezhető tűz oltására alkalmas, elegendő számú tűzoltó felszerelés, készülék elhelyezése;
· a munkálatokat végző (beleértve külső vállalkozást is) a napi tevékenység befejezését követően, illetve amennyiben tűzveszélyes tevékenység indokolttá válik, ennek befejezését követően, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat;
· a munkálatokat végző (beleértve külső vállalkozást is) tűz esetén, illetve egyéb olyan rendkívüli esetben, amely az átalakítással érintett terület és/vagy azon kívül eső terület, épületrészek rendeltetésszerű működését, illetve az ott tartózkodók biztonságát veszélyezteti, azonnal köteles értesíteni a biztonsági szolgálatot, ennek hiányában az adott létesítmény vezetőjét, annak érdekében, hogy a szükséges intézkedés az erre illetékes megtegye;
· élőerős biztonsági szolgálat hiányában munkaidőn kívüli a tervszerű leállítás idejére felügyeletet kell biztosítani;
· egyéb ellensúlyozó intézkedés: adott terület, tevékenység alapján meghatározandó;
· amennyiben az érintett területen Vállalkozói tevékenység folyik, a szükséges ellensúlyozó intézkedéseket és kapcsolódó felelősségek meghatározását a Vállalkozói szerződésben/Megbízási szerződésben kell rögzíteni.

A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az Egyetem a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása, akkor lehetséges, ha

· a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza,

· a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza,

· a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és

A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.

A tűz- és hibaátjelzést fogadó központ helyiségében hozzáférhető helyen kell tartani

· a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségét igazoló tanúsítvány vagy teljesítménynyilatkozat másolatát,

· a tűz- és hibajelzésre, a tűz- és hibaátjelző rendszer meghibásodása esetére meghatározott intézkedési

· utasításokat, terveket és

· a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ kezelésére felkészített személyek névsorát.

A gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával kell biztosítani a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell javítani.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni.

8.10.5. A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetési naplója

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza:

· a berendezés főbb adatait,

· a kezelők nevét,

· az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,

· azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,

· az észlelt és kijavított hibákat,

· a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),

· a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és

· az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását, elérhetőségét.

A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

8.10.6. Beépített tűzjelző berendezés ellenőrzései, dokumentálása
A beépített tűzjelző berendezések karbantartásának és felülvizsgálatának rendje:

	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	beépített tűzjelző berendezés
	1 nap,

 kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 

3 hónap (+ 1 hét)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	6 hónap (+ 2 hét),

12 hónap (+ 1 hónap)
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


8.10.7. Üzemeltetői ellenőrzés

Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott biztonsági szolgálat a berendezés működésének vizsgálata kapcsán 

a) naponta ellenőrzi, hogy:
· ha a berendezés nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel – nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó –, értesítették-e a jogosult személyt,

· az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés,

· a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.

Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a beépített tűzjelző berendezés központján a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

Az üzembentartó által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy (karbantartó)

b) háromhavonta ellenőrzi:

· hogy a tűzvédelmi üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,

· hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson, 

· hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír, festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e,

· a napi ellenőrzés követelményeiben foglaltak betartását,

· hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek,

· befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét,

· a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és

· hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, 

· a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.
8.10.8. Felülvizsgálat, karbantartás

A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése.

A jogosult személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi, az a javításokat, cseréket elvégzi.

A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgáltnak és karbantartottnak.

A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a jogszabályban, műszaki irányelvben, szabványban, gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók.

8.10.8.1. A féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás 

A féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során (külső jogosult személy/szervezet végzi szerződés szerint) az üzemeltető biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra jogosult személy

· ellenőrizze a tűzjelző berendezés  üzemeltetésének személyi feltételeit,

· ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében,

· értékelje az üzembentartó által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására,

· ellenőrizze a riasztásjelző eszközök megszólaltatását és a vezérlési funkciók működését valamennyi zónában, legalább egy érzékelő vagy kézi jelzésadó működtetésével a sérülés, életveszély vagy károsodás, oltóanyag-kiáramlás elkerülésével,

· ellenőrizze az összes érzékelő 50 %-ának helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve (érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve; az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át ellenőrzik,)
· ellenőrizze a tűzjelző központ, a távkezelő és a távkijelző egység hibajelzési funkcióinak működését,

· ellenőrizze, hogy a központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni,ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését, 

· ellenőrizze az akkumulátor életkorát; 4 évesnél régebbi akkumulátor cseréjéről gondoskodni kell,

· tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé és

· az ellenőrzés terjedjen ki az energiaellátás, az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, bemeneti eszközök, vezérlések, hang- és fényjelző eszközök, riasztás- és hibaátjelző eszközök, távkijelző- és távkezelő egységek, segédtápegységek jogszabály szerinti, valamint egyéb előírások, mint pl. a telepítő, forgalmazó, vagy a gyártó által előírtakra.

8.10.8.2. Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás 

Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során (külső jogosult személy/szervezet végzi szerződés szerint) az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra jogosult személy

· elvégezze a féléves felülvizsgálat és karbantartás bekezdésben foglalt feladatokat,

· ellenőrizze az összes érzékelő 50 %-ának helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve (érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve; az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át ellenőrzik,)
· szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e,

· szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítása, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését – különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelősségét – befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során a műszaki vezető biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra jogosult személy, a tűzeset, téves riasztás, tűzjelző berendezés meghibásodása és új karbantartóval kötött szerződés után is elvégezze a meghatározottakat.

8.10.8.3. Rendkívüli felülvizsgálat

Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani (külső szakcég végzi szerződés szerint):

· tűzeset után,

· téves riasztás esetén, kivéve, ha annak konkrét fizikai oka a helyszínen azonnal a téves riasztást követően egyértelműen megállapítható,

· a berendezés meghibásodása esetén,

· a berendezés változtatása esetén,

· hosszú üzemszünet után, amelynek időtartama meghaladta a fél évet, vagy

· új karbantartóval kötött szerződés után.

Tűzeset után:

· függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás,

· meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e,

· meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket – vezérlés, hangjelzés, riasztástovábbítás – elvégezte-e, és

· ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

Téves riasztás esetén:
· meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz,

· ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására,

· a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást,

· javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

A téves riasztások oka lehet

· környezeti körülmény vagy olyan tevékenység, amely az adott tűzjellemzőhöz hasonló, és vele azonos hatást

· (riasztási állapotot) vált ki,

· az automatikus érzékelő elszennyeződése,

· az eszköz meghibásodása, tönkremenetele fizikai, elektromos vagy elektromágneses behatásra, amely

· a riasztási állapottal megegyező hatást okoz,

· a kézi jelzésadó jó szándékú működtetése,

· a kézi jelzésadó szándékos félrevezető, rossz szándékú vagy véletlen működtetése vagy

· egyéb a téves riasztás okának pontjaiba nem sorolható ok.

Téves tűzjelzésről eseményjelentést készít a biztonsági szolgálat amelyet a megküld/átad a műszaki vezetőnek. A téves tűzjelzést tűzvédelmi szakember vizsgálja ki, a vizsgálat eredményét megküldi az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős szervezet részére.

Az eseményjelentő e-mail minimális adattartalma az alábbi legyen:

· az esemény dátuma, pontos időpontja,

· esemény megnevezése (pl. tűzjelzés, hibajelzés stb),

· amennyiben ismert, a zóna és érzékelő megjelölése, egyéb esetben terület megjelölése,  

· esemény pontos leírása, a megtett intézkedésekkel,

· A szolgálatban lévő biztonsági személyzet (biztonsági szolgálat) neve, ki milyen módon vett részt az esemény kezelésében.

Az eseményjelentő e-mail a tűzjelző napló vezetése és a tűzjelző berendezés karbantartójának értesítése alól nem mentesít.

A téves riasztás után amennyiben indokolt (lásd. feljebb a rendkívüli felülvizsgálat leírását) el kell végezni a rendkívüli felülvizsgálatot. 

A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén:

· meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz,

· meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan és a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét – a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – el kell végezni.

A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után: 

az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

Új karbantartóval kötött szerződés után:

· ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét és

· el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.
8.10.9. Ellenőrzés, a felülvizsgálat, karbantartás dokumentálása:

A tűzjelző berendezés üzemeltetéséről a 33. számú melléklet szerinti, vagy ennek tartalmával megegyező üzemeltetési naplót kell vezetni, a naplóban dokumentálni szükséges az az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat is.

A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek – a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az üzemeltetői ellenőrzést végző személy, a jogosult személy –, ha azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az műszaki vezető felé.

Megjegyzés: A napi ellenőrzés elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon követésére (lsd. elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló).

A műszaki vezető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti.
8.11. Beépített gázzal oltó berendezés ellenőrzése, dokumentálása
A beépített gázzal oltó berendezéssel védett szerver helyiségekben vagy annak közelében fel kell tüntetni:

· ha kialakításra került – a kézi indítási, tiltási lehetőségeket,

· az oltóanyag nevét és élettani hatását,

· ha van késleltetés, a késleltetési időt,

· szükség esetén a helyiség elhagyásának kötelezettségét és módját,

· az oltás közbeni és utáni teendőket az oltóberendezéssel összefüggésben és

· a főelzáró szerelvények üzemszerű állapotát (nyitott vagy zárt).

Olyan riasztóberendezést kell létesíteni, amely az oltóberendezés működésbe lépése előtt – jogszabályokban meghatározott kiürítési időt is számításba véve – figyelmeztető jelzést ad, kivéve, ha a belépés csak kikapcsolt oltóberendezés mellett lehetséges és az oltóanyag kiáramlásának megakadályozása alkalmas blokkoló szerkezetet vagy kapcsolót kell beépíteni.

Abban az esetben is alkalmazni kell a fenti biztonsági megoldások alkalmazását, ha az egészségkárosító hatás határértékét jelentő koncentráció nincs meghatározva.

A beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről a 34. számú melléklet tartalmával megegyező üzemeltetési naplót vezetnek.

Beépített oltó berendezés felülvizsgálatának rendje:
	érintett műszaki megoldás
	üzemeltetői ellenőrzés
	időszakos felülvizsgálat
	karbantartás

	
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja
	ciklusidő
	dokumentálás szükségessége és módja

	beépített tűzoltó berendezés 
	1 hét, 

1 hónap 
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	12 hónap (+ 1 hónap) 
	tűzvédelmi üzemeltetési napló
	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg
	tűzvédelmi üzemeltetési napló


Beépített tűzoltó berendezések esetén az üzemeltető kioktatott személyzete 

hetente szemrevételezéssel:

· ellenőrzi az oltóanyag mennyiségét, 

· az üzemképességgel összefüggő jelzőeszközök értékeit és 
· a megengedettnél nagyobb oltóanyaghiány esetén a kezelési utasítás szerint jár el.

havonta szemrevételezéssel 

megvizsgálja:

· a fúvókák, 
· a csővezeték és 
· az oltóközpont állapotát,

ellenőrzi: 
· az oltóberendezéssel kapcsolatba kerülő munkavállalók képzettségét,
· az oltóberendezés csővezetékeit és szerelvényeit tisztán tartja, a rájuk rakódó szennyeződéseket eltávolítja és
· az oltóanyag-kiömlő nyílás és a védendő anyag között az oltóanyag bejuttatása érdekében megfelelő távolságot szabadon hagyja.

Az üzemeltető köteles legalább évenként a teljes beépített tűzoltó berendezést felülvizsgáltatni és a karbantartását elvégeztetni.

A felülvizsgálat során a gyártói előírások figyelembevételével ellenőrizni kell

· a beépített tűzoltó berendezés általános állapotát,

· a beépített tűzoltó berendezés környezetét annak működésével összefüggésben,

· az oltóanyag-mennyiséget térfogat, tömeg vagy nyomás paraméterek vizsgálatával,

· az indító-, a jelző- és a kiegészítő berendezések működését,

· a tartalék oltóanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségét,

· a beépített tűzoltó berendezéssel összefüggő, de nem a karbantartó feladatkörébe tartozó ismételt vizsgálatok esedékességét,

· az üzemeltetői karbantartási munkák végrehajtását,

· az üzemeltetési naplót,

· a beépített tűzoltó berendezés üzemképességét működési próbával,

· az átjelzéseket és

· ha habképző anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak minőségét, a vonatkozó műszaki követelmény szerint,

· az oltóanyag kijuttatását szolgáló szórófejek állapotát, a szennyeződések eltávolítását, átjárhatóságát és

· a csőhálózat állapotát, korróziójának mértékét.

A karbantartás során végre kell hajtani a tömítetlen, szilárd szennyeződéseket tartalmazó csövek, csőkötése cseréjét, és ha a jogosult személy a beépített tűzoltó berendezés működésképtelenségét tapasztalja – melyet nem tud kijavítani –, írásban értesíti a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőt.

8.12. Szellőző-berendezések

A központi szellőző- és klímaberendezések a tűzjelző jelére automatikusan álljanak le.

A szellőztetőrendszer nyílásait eltorlaszolni TILOS.

A meghibásodott szellőztető-berendezést azonnal meg kell javíttatni és csak ellenőrzés után szabad ismételten üzembe helyezni.

8.13. Gépek, berendezések

Kizárólag olyan munkakeszköz (beleértve elektromos berendezéseket), erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent, illetve ami megfelel az Európai Unió követelményeinek és erről a gyártó nyilatkozott, a berendezés adattábláján feltüntette a CE jelölést, valamint rendelkezik gépkönyvvel, és/vagy kezelési-, karbantartási utasítással.
Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet extrém esetben robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy extrém esetben robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűz- vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

Minden berendezést minimum a gyártói utasítás szerinti rendszerességgel és előírás szerint karban kell tartani.
8.14. Villamos berendezések

8.14.1. Általános villamosbiztonsági tűzvédelmi előírások

Kizárólag olyan villamos gép használható, ami megfelel az Európai Unió villamosgépekre vonatkozó gépdirektívájának és erről a gyártó nyilatkozott és a berendezés adattábláján feltüntette a CE jelölést.

Kizárólag olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. (Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.)

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni, csak a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő, földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők, 
Kizárólag kifogástalan állapotú, ép szigetelésű, ép védőburkolatú villamos készülékek használható, rendeltetésének megfelelően, hibás, megrongálódott, vezetéket, elektromos berendezést tilos üzemeltetni, használni.

Az elektromos vezetékeket (tápkábelek, hosszabbítók) úgy kell elhelyezni, vezetni, hogy ezek botlásveszélyt ne jelentsenek, illetve mechanikai behatásoktól, közvetlen hőhatásoktól védettek legyenek, szigetelési állapotát ellenőrizni lehessen.

Villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy a berendezés vagy meghibásodása folytán bekövetkezhető túlmelegedése, vagy villamos íve ne okozzon tüzet, robbanást.

A háztartási hőfejlesztő berendezést csak nem éghető anyagon szabad elhelyezni, a készüléket pedig csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. A készüléket ellenőrző lámpával kell ellátni, a munka befejeztével pedig feszültség mentesíteni kell.

Elektromos berendezésre (beleértve lámpatestet is) éghető anyagból készült dísztárgyat elhelyezni még átmenetileg is tilos.

Biztosítani kell az Egyetem helyiségei központi és szakaszos azonosítható (felirattal ellátott) áramtalanításának lehetőségét.

Csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt tartós állapotát felirattal kell jelölni. A jelölést a feszültségmentesítő kapcsolóknál is alkalmazni kell.

A villamos berendezés, elektromos hálózat szerelését, javítását kizárólag erre feljogosított, megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezheti. Csak feszültségmentesített hálózatot szabad javítani. A javítást csak elektromos szakember /villanyszerelő/ végezheti.
Megrongálódott, használaton kívül helyezett hibás vezetéket feszültség mentesíteni kell, ha a fenntartására nincs szükség, le kell szerelni.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat és a környezetében tüzet okozhat.

8.14.2. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, 

· 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
· legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, 
és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Az Egyetem területén csak az Egyetem által biztosított villamos berendezések, gépek használhatóak!

Kizárólag „megfelelő” minősítésű villamos berendezések használhatók!

A feltárt szabálytalanság, hibák megszüntetéséről a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy munkatárs gondoskodik, a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig kell gondoskodni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumot a minősítő irathoz kell csatolni.
8.15. Villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálata

A villámvédelemmel ellátott épület villámvédelmi rendszerét felül kell vizsgálni:

· 300 vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

· legalább 6 évenként vagy,

· a villámhárító berendezés, vagy az épület minden olyan bővítése, átalakítása, javítása, környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja vagy, 

· sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A villámvédelmi berendezésnél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.

9. Tűzjelzés, tűzvizsgálat

Minden észlelt, tudomásra jutott és eloltott tüzet jelezni kell a területileg illetékes katasztrófavédelemnek, valamint az Egyetem létesítmény üzemeltetéséért felelős vezetőnek.

Tűz esetén mindig csak annyi dolgozó legyen az esemény színhelyén, amennyire a mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van.

A tűz eloltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni a kármegállapítás sikeres lefolytatása érdekében.

A tűzeset körülményeinek a felderítése céljából a tűzvédelmi hatóság minden esetben - az utólag bejelentett tűzesetnél is - köteles tűzvizsgálatot tartani.

A hatóság által kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

Az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető köteles:

· a szükséges jegyzőkönyveket felvenni a tűzesettel kapcsolatosan,

· az Egyetem területén bekövetkezett tűzesetekről nyilvántartást vezetni.

A Tűzvédelmi Hatóság az érdekeltek kérelmére a tűz keletkezésének körülményeiről hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmazza a tűz idejére, helyére és keletkezési okára vonatkozó megállapításokat, valamint, hogy a Tűzvédelmi Hatóság a személyi felelősség megállapítására kezdeményezett-e eljárást.

10. Tűzvédelmi dokumentációk 
A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített dossziéba kell gyűjteni. 

Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni:

· a TVSZ-t és mellékleteit, kiegészítéseit és módosításait,
· a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyzőkönyveit, az ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket,

· a tűzvédelmi észrevételeket, szemlejegyzőkönyveket,

· a munkavállalók, tanulók, hallgatók, és más egyéb jogviszonyban álló személyek oktatásával kapcsolatos dokumentációit,

· a dolgozók szakvizsgájával kapcsolatos nyilvántartást,

· a villamos- és villámvédelmi berendezések időszakos ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket,

· a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült jegyzőkönyvet
· Egyetem területén bekövetkezett tűzesetek nyilvántartása.
11. Teendők tűz esetén
Magatartás és feladatok

az egyetem épületének kiürítése során 

Neumann János Egyetem hallgatóinak, dolgozóinak szóló tűzvédelmi tájékoztató

Az épület elhagyásának fő szempontjai:

· Tűzjelzés esetén (tűzjelző rendszer vijjogó szirénája, „TŰZ VAN! TŰZ VAN!” kiáltás esetén) haladéktalanul el kell hagyni az épületet!!

[image: image6.emf]A tűzjelzést és az épület elhagyására vonatkozó utasítást mindig komolyan kell venni és erre figyelmeztessük társainkat is!

· A menekülési útirányt a menekülési útirány jelző táblák, lámpák mutatják!
· Előfordulhat, hogy arra kapunk utasítást, hogy zárkózzunk a terembe. Ezért figyelni kell a pontos utasításra!

· Biztosítsunk elsőbbséget, nyújtsunk segítséget a terhes anyák, az idősebbek, a mozgáskorlátozottak meneküléséhez.

· A körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül (ne kiabáljunk), a legrövidebb útvonalon hagyjuk el az épületet.

· Ajtó előtt, lépcsőn haladva figyeljünk a társainkra is, ha pár pillanatra meg kell állni legyünk türelmesek, míg az előttünk haladó tovább nem tud menni!

· AZ ÉPÜLET ELHAGYÁSAKOR A FELVONÓK HASZNÁLATA SZIGORÚAN TILOS!

· Az oktatók, ha lehetőségük adott, akkor áramtalanítsák a termet és a használt berendezést, illetve szólítsák fel a hallgatókat az épület azonnali elhagyásra!

· Nem szabad az ajtóban és az ajtó előtt megállni, biztosítanunk kell a szabad közlekedést az utánunk jövőknek is!

· Az épület elhagyása után a kijelölt gyülekezési helyre kell menni. Az Izsáki úti létesítmény gyülekezési helyeit a 35. számú melléklet tartalmazza.
· A kijelölt gyülekezési helyen kell várakozni a következő utasításig.

· Soha, semmilyen esetbe ne menjünk vissza az épületbe!

· Az épületbe csak az egyértelmű tűzoltósági, rendőrségi vagy egyetem felsővezetői engedélye után lehet visszamenni! 

13. A közös területek zárásával kapcsolatos teendők

Az Egyetem területen a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell:

· a rend és tisztaság meglétét,

· a hulladékok eltávolítottságát,

· a közlekedési utak és vészkijáratok szabadon tartását,

· a főelzáró szerelvények és feszültségmentesítő kapcsolók elzárását, kikapcsolását,

A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

14. Tűzriadó terv

Az Egyetem Tűzriadó Tervét az 36. számú melléklet tartalmazza.

Tűzriadó Terv tartalmát az Egyetem dolgozói (egyéb, munkavégzés céljából itt tartózkodó külső gazdálkodó szervezetek számára megismerhetővé kell tenni.

15. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei
14.1. Tűzvédelmi oktatások rendje

Minden munkavállaló, hallgató csak úgy foglalkoztatható, hogy ha megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesült és annak tartalmát maradéktalanul megértette és tudomásul vette. 

Az oktatásokhoz a tűzvédelmi tanácsadó oktatási tematikát, oktatási anyagot ad ki témakörök megjelölésével.

A tűzvédelmi oktatás keretében gondoskodni kell arról, hogy a munkavállaló:
· munkába lépéskor, (a felvétel után, a munka megkezdése előtt),

· ismétlődő oktatáson (évente);

· 6 hónapot meghaladó távollét után,

· munkahely vagy munkakör jelentős megváltozásakor,

· tűzvédelmi helyzetre kiható változással járó, új munkaeszköz, technológia bevezetése előtt,

· tűzvédelmi helyzetre kiható változással járó munkaeszköz, technológia átalakításakor,

· jogszabályi követelmények változása esetén,

· rendkívüli esetben,

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen a munkavégzéséhez megfelelő elméleti és gyakorlati tűzvédelmi ismeretekkel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

Fentiekben előirt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló, hallgató nem foglalkoztatható.

14.2. Munkába lépéskor, vagy 6 hónapot meghaladó távollét utáni oktatás

Minden új munkavállalót előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a munkába álláskor. A 6 hónapot meghaladó távollét után ismételt oktatáson kell részt venni.

A tűzvédelmi oktatás keretén belül az alábbi ismereteket kell a munkavállalónak elsajátítani:

· a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok által előírt rá vonatkozó kötelességeket és a számára biztosított jogokat,

· tűzmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket,

· a tűzeset során követendő magatartási szabályokat,

· jelen TVSZ előírásait,

· munkavégzési területekre vonatkozó követelményeket,

· a munkavégzés szabályait, munkaruha, védőeszköz és munkaeszköz használatát,

· a munkahely tűzvédelmi felszereléseit, azok elhelyezését, használatukat,

· a munkahelyen előforduló anyagok tűzveszélyességét, az anyagok kezelését, tárolását, szállítását,

· a munkavégzéssel járó helyi körülményekből adódó veszélyeket, azok elhárításának módját, a rendkívüli helyzetben tanúsítandó magatartási szabályokat,

· az üzemzavar elhárítási feladatokat,

· a tűzriadó terv tartalmát, a tűz esetén követendő magatartást, a tűzjelzést, tűzoltásban való részvétel szabályait és a gyakorlati tűzoltási tudnivalókat,

· a vészkikapcsolók, vészjelzők, tűzjelzők, áramtalanító kapcsolók helyét, és használati módját,

· a dohányzás szabályait.

14.3. Ismétlődő oktatások

Az ismétlődő oktatásokat évente egy alkalommal kell megtartani.

14.4. Oktatás új munkaeszköz, technológia bevezetése előtt, illetve annak átalakításakor

Új, a tűzvédelmi helyzetre kiható változással járó, az adott területen még nem alkalmazott technológia, munkaeszköz bevezetése előtt, munkaeszköz, technológia átalakítás, üzembe helyezése előtt az új tűzvédelmi ismereteket a munkavállalókkal ismertetni kell.

A tűzvédelmi oktatás keretén belül az alábbi ismereteket kell a munkavállalónak elsajátítani:

· a munkahely új veszélyforrásai,

· változásból eredő új tűzveszélyességi osztályba sorolás, övezethatárok kiterjedése,

· megváltozott használati szabályok,

· az esetlegesen újonnan bevezetett anyagok tűzveszélyessége, tűzoltási módja,

· a változásból eredő új üzemzavar elhárítási feladatait.

14.5. Áthelyezett, átirányított munkavállalók oktatása

Az Egyetemen belül tűzvédelmi szempontból jelentősen eltérő kockázatú munkakörbe áthelyezett, vagy átirányított munkavállalóknak az új munkakörben történő alkalmazásuk előtt tűzvédelmi oktatáson kell részt venniük.

Oktatási tematikája azonos a 14.1. pontban részletezettekkel. 

14.6. Oktatás tűzvédelmet érintő új jogi környezet esetén

Új, a tűzvédelmi helyzetre kiható tűzvédelmi tartalmú törvény, jogszabály, szabvány jelentős változása esetén a hatályba lépés előtt azt ismertetni kell a munkavállalókkal.

A változás mértékében az oktatás szükségszerűségéről a tűzvédelmi tanácsadó dönt.

A tűzvédelmi oktatás keretén belül az alábbi ismereteket kell a munkavállalónak a rá vonatkozó mértékben elsajátítani:

· megváltozott jogi környezetet, és/vagy

· a változásból eredő új munkavégzést, 

· a változásból eredő új tűzvédelmi feladatokat.

14.7. Rendkívüli oktatás

Az illetékes vezető által meghatározott egyes rendkívüli eseményeket követően – a bekövetkezett esemény tanulságainak ismertetésével – rendkívüli oktatást kell tartani.

Ennek formája, a rendelkezéstől függően lehet szóban történő ismertetés, vagy írásos anyag, szórólap készítése. Az oktatást elrendelő vezető utasítása szerint az Egyetem egészére vagy egyes területére korlátozva kell megtartani.

14.8. Hallgatók oktatása

Az Egyetem hallgatóit a felsőfokú tanulmányok megkezdésekor; szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az egyes tantárgyakkal összefüggő tűzvédelmi ismereteket az adott tárgyak oktatásán belül kell átadni.

A gyakorlati oktatások előtt a gyakorlati oktatás tantárgyaknak, tevékenységnek megfelelő tűzvédelmi oktatásban kell részesülnie a hallgatónak. A gyakorlatok biztonsága céljából készült oktatási rendbe, illetve oktatási szabályzatba be kell építeni a szakos hallgatóktól megkövetelendő speciális tűzmegelőzési ismereteket és tennivalókat, valamint az azokkal kapcsolatos magatartási szabályokat. Ezen ismereteket és tennivalókat a hallgatókkal ismertetni kell. Ezek ismeretét a félévek során az illetékes oktatók rendszeresen ellenőrizzék.

Jegyzetíráskor törekedni kell arra, hogy egyes tantárgyak laboratóriumi gyakorlati jegyzetei önálló fejezetként, más tantárgyak esetében pedig a gyakorlati jegyzetek és kézikönyvek a munkavédelmi ismeretekkel együttesen tartalmazzák a hallgatók számára előírt sajátos tűzvédelmi utasításokat, szabályokat.

Az előírt tűzvédelmi oktatás terjedjen ki:

· a megelőző tűzvédelmi használati szabályokra,

· a tűzjelzés lehetőségeire és módjára,

· a tűz esetén követendő magatartásra,

· a tűzoltás alapvető szabályaira,

· a készenlétben tartott tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések kezelésére és gyakorlati használatára,

· a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményeire.

Az előírt gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó tűzvédelmi oktatás megtartása az adott tárgyat oktató feladata. 

Az oktatás megtörténtét és az előadott anyagban foglaltak elsajátítását a hallgató nyilatkozatban köteles elismerni. A nyilatkozatot a tűzvédelmi iratok között legalább addig meg kell őrizni, amíg a hallgató az Egyetem kötelékébe tartozik.

A kollégiumok állandó és ideiglenes lakóit írásban kell tájékoztatni a kollégiumra vonatkozó tűzvédelmi előírásokról az ismeretanyag elsajátítását aláírásukkal igazolni kell.

14.9. Oktatások dokumentálása

Minden megtartott és jelen szabályzatban felsorolt oktatást a munka- és tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni.

Az oktatási naplóban rögzíteni kell:

· az oktatás célját (újfelvételes, áthelyezett, időszakos stb.),

· az oktatás pontos időpontját és helyét,

· az oktatás időtartamát,

· az oktatott anyag részletes felsorolását,

· az oktatáson részt vett munkavállalók névsorát és aláírását,

· az oktatást végző(k) nevét, beosztását és aláírását,

Az oktatási naplót öt évig meg kell megőrizni, a megőrzéséért a létesítmények üzemeltetéséért felelős vezető gondoskodik.
15. A használat speciális szabályai

15.1. Tároló helyiségek, kijelölt tárolási területek

A tároló helyeken a dohányzás és nyílt láng használata TILOS, az erre figyelmeztető táblát jól látható helyen kell elhelyezni.

A tároló helyeken mérsékelten tűzveszélyes, vagy öngyulladásra hajlamos anyagot tárolni TILOS!

A területen található raktárakban, csak a szabályzatban leírt raktározási és tárolási feltételeknek eleget téve szabad bárminemű anyagot tárolni. A tárolási rend kialakítása során figyelembe kell venni l a jól áttekinthető rend kialakításának, biztonságos anyagmozgatásnak, közlekedést lehetővé tevő közlekedési utak kialakításának követelményét.

E helyiségekben TILOS minden olyan anyag tárolása, mely tüzet, vagy más rendkívüli eseményt idézhet elő.

A közlekedés céljára szolgáló területeket állandóan szabadon kell tartani, leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A területen tűzveszélyes tevékenység csak jelen szabályzat tűzveszélyes tevékenységek végzésére vonatkozó előírások megtartásával végezhető.

Polcos tárolás esetén a tárolt anyag és a födém szerkezet, valamint a világító test között 1 méter biztonsági távolságot kell tartani.

[image: image7.jpg]


Helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a kötényfal alsó síkjának vonalát. A tárolt anyag és a kötényfal között 1 méter távolságot kell tartani.
A beépített tűzjelző rendszer érzékelőit, annak 0,5 m-es környezetében szabadon kell hagyni, ez az előírás érvényes a helyiségek berendezésénél, bútorok, egyéb tárgyak elhelyezésénél is (pl. öltözők).
Az anyagok csak olyan mennyiségben tárolhatók, amennyi a helyiség illetve a polcok befogadó képessége.

A helyiségeken belül gondoskodni kell a hulladék tárolása céljából megfelelő edényzetről, azt naponta egy alkalommal üríteni kell.

A kijáratokhoz vezető utakat rendben, tisztán, szabadon kell tartani. Ezeket tárolás céljára még átmenetileg, ideiglenesen sem szabad igénybe venni. TILOS ezeket a kijárat számára szolgáló utakat eltorlaszolni, annak érdekében, hogy az ott dolgozók tűz vagy robbanás esetén zavartalanul távozhassanak, valamint a mentést, tűzoltást végző személyek a tűz keletkezésének helyét, vagy a tárolt anyagok bármely részét megközelíthessék.

A raktárakban, illetve a raktárak bejáratának közelében az ott keletkezhető tűz oltásához alkalmas megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

A berendezéseket a kezelési utasításban foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

15.2. Tanári szobák, irodák, tárgyalók

A helyiségeken belül a fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, jól látható módon fel kell tüntetni az egyéb segélyhívó számokkal együtt. (Tűzoltóság: 105, Mentők: 104, Rendőrség: 107, EU segélyhívó: 112)

Az irodában TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet. 

Az irodában papírtartó kosarakat kell elhelyezni (hulladékok tárolása céljából).
Az elektromos berendezések használatára a 8.14.1. pontban foglaltak vonatkoznak.
Irodában tűzveszélyes folyadékot (javítófolyadék) tárolni csak nem éghető anyagú polcra helyezve, szükséges napi mennyiségnek megfelelő mértékben szabad.

A villamos berendezéseket, kapcsolókat, tűzvédelmi berendezéseket, ajtókat, közlekedési utakat elzárni, eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

Az iroda berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy köztük legalább 1,2 m szélességű közlekedési út maradjon.

Irodahelyiségben a munka befejezése után az elektromos gépeket áramtalanítani kell. Kivéve a folyamatos üzemű gépeket (hűtőszekrény) vagy amelyek hálózatról való leválasztása adatok megszűnését eredményezné (számítógépek).

A helyiség elhagyása előtt meg kell győződni a fenti előírások megtartásáról, valamint arról, hogy tüzet okozó körülmény nem maradt-e vissza.

15.3. Teakonyha, ebédlő

A teakonyha, ebédlő területén TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

A konyhai tűzhelyt, melegítő eszközt rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.

A konyhai tűzhelyeket, melegítő eszközöket használat után üzemen kívül kell helyezni, használat után ellenőrizni kell lekapcsolt állapotukat.

A helyiségben alkalmazott gépeket (hűtő, kávéfőző, sütő, mosogatógép stb.) csak a kezelési, használati utasításban meghatározott módon szabad üzemeltetni.

Fokozott figyelmet kell fordítani az elektromos és hőfejlesztő berendezések használatára, azokat (hűtőszekrények kivételével) felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS, az áramtalanításért a helyiséget utolsónak elhagyó személy felelős.

A helyiségekben elektromos hőfejlesztő berendezések (kávé-, teafőző, mikrohullámú sütő, grillsütő, stb.) csak az előírásoknak megfelelően, nem gyúlékony kerámia lapra, padozatra helyezve működtethetők, a környezetben lévő éghető anyagoktól olyan távolságra, hogy gyulladási veszélyt azokra ne jelentsen. E berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni TILOS!

A teakonyha területen csak élelmiszerek tárolhatók az élelmiszerek tárolására vonatkozó szabályok megtartása mellett. 

A teakonyhában megfelelő edényeket kell elhelyezni a hulladékok tárolása céljára. 

Villamos gépet, berendezést, egyéb készüléket meghibásodás esetén a hálózatról azonnal le kell választani, javítani csak szakképesítéssel rendelkező személynek szabad. A javítás elvégzéséig a készüléket használni TILOS!
Az elektromos berendezések használatára a 8.14.1. pontban foglaltak vonatkoznak.
15.4. Előadótermek, előcsarnok, tornacsarnok

Az előadótermekben, előcsarnokban és a tornacsarnokban TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet. 

Rendezvényt a 7. pontban foglaltak figyelembevételével az rektor, elnök vezérigazgató előzetes engedélye alapján szabad tartani. 

A helyiség kijáratait, kiürítésre szolgáló útvonalait állandóan szabadon kell tartani, még ideiglenesen sem szabad lezárni, vagy eltorlaszolni a használat alatt. 

A helyiségekben az engedélyezett befogadóképességnek megfelelő létszám tartózkodhat. 

15.5. Könyvtár, irattár

A könyvtárban, irattárban, nyomdában TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.

Állványos, polcos tárolás esetén az állványsorokat/polcsorokat úgy kell telepíteni, hogy a 10–15 méter széles helyiségben 1,1 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú út, illetve az állványsorok/polcsorok között legalább 80 cm közlekedési távolság közöttük biztosított legyen, a bejárati ajtó irányába legalább 150 cm széles utat kell biztosítani.

Az állványsorok és polcsorok közötti közlekedési útvonalak még átmenetileg sem torlaszolhatók el. 

Az irattári anyagot úgy kell elhelyezni, hogy fűtőtesttől, elektromos szerelvénytől (pl. lámpa), beépített tűzjelző érzékelőjétől legalább 1 m távolságra legyen.

Az irattári helyiségekben robbanásveszélyes, tűzveszélyes folyadékot anyagot elhelyezni, még átmenetileg is tilos.

Az állványsorok, polcok felső polcain elhelyezett anyagok és a födém között legalább 1 m távolság megtartása szükséges.

Könyvek, iratok tárolására csak állványt, szekrényt szabad használni.

A könyvtárban, irattárakban a könyveken, iratokon kívül más anyagot nem szabad tárolni, elhelyezni még átmenetileg sem. A könyvek szállításakor keletkező göngyöleg-anyagokat azonnal, de legkésőbb a munka befejezésekor el kell távolítani.

A helyiséget utolsóként elhagyó személy kötelessége azt áramtalanítani, világítást kikapcsolni és meggyőződni arról, hogy távozása után nem marad-e vissza olyan veszélyforrás, amely esetleg utólag tüzet okozhat.

Az elektromos berendezések használatára a 8.14.1. pontban foglaltak vonatkoznak.
15.6. Tantermek, laboratóriumok
A helyiségekben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.

A tanteremben/laboratóriumban az asztalokat, székeket, taneszközöket stb. úgy kell elhelyezni, hogy a hallgatók szükség esetén akadálytalanul elhagyhassák a helyiséget.

A tanteremben, laboratóriumban, illetve a folyosón jelölni kell, hogy tűz, illetve veszély esetén a helyiségből merre lehet menekülni, arra melyik lépcsőházat használják.

A tanteremben/laboratóriumban használatos elektromos oktatási segédeszközöket (írás-, diavetítő stb.) használatuk után ki kell kapcsolni.

Ha a foglalkozás befejeződött, az oktatási eszközöket áramtalanítani kell. Az oktatási eszközök meghibásodását, az eszközt használó tanár (oktató) azonnal jelezze a közvetlen vezetőjének, akinek kötelessége intézkedni a megjavítás érdekében. 

Az elektromos berendezések használatára a 8.14.1. pontban foglaltak vonatkoznak.
Elektromos gépek vízzel való tisztítása TILOS!

A helyiségek elhagyása előtt meg kell győződni a fenti előírások megtartásáról, valamint arról, hogy tüzet okozó körülmény nem maradt-e vissza.

Az áramtalanító főkapcsolók előtt anyagot tárolni még ideiglenesen sem szabad, azokat eltorlaszolni TILOS!

A helyiségben folyamatosan rendet és tisztaságot kell tartani. Az előírt közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni. Ügyelni kell arra, hogy a helyiség kijárata, illetve a villamos kapcsoló ne legyen eltorlaszolva. 

A helyiségek elektromos hálózata, szerelvényei, azok védettsége és szerelési módja elégítse ki a helység jellegéből adódó szabványossági követelményeket. 

Tűzoltó készülékeket a laboratórium tűzveszélyességétől függően kell készenlétben tartani, amelyeket jól látható helyen és könnyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ellenőrzésükről.

A helyiség(ek)ben állandó tűzveszélyes tevékenység csak a jelen tűzvédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásával, és csak kizárólag írásos engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni. 

15.7. Karbantartó műhely, szakipari műhely, oktató gépműhelyek
A műhelyben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

A műhelyben csak az ott folytatott napi tevékenységhez feltétlenül szükséges anyag és eszköz tartható, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a helyiség biztonságosan elhagyható legyen, az elhelyezett anyagok, eszközök a menekülést nem korlátozhatják.
Éghető, tűzveszélyes anyagok, folyadékok tárolásánál a 6.4. pontban foglaltak irányadóak.
A karbantartó, szakipari műhelyben a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A műhelyben gondoskodni kell a keletkező hulladék tűzveszélyt és környezetterhelést kizáró módon történtő elhelyezéséről, gyűjtés céljából megfelelő edényzetről, amelyet naponta egy alkalommal üríteni kell.
Az olajjal, vagy egyéb éghető folyadékkal átitatott textíliát fém edényben kell tárolni, a tároló edényt a munka végeztével ki kell üríteni.

A műhelyben a munkavégzési folyamathoz szükséges szerszámokat, anyagokat a munkaidő befejezése után a kijelölt tároló helyre kell tenni.

A berendezéseket csak a kezelési utasításban és a tűzvédelmi előírásokban foglaltaknak megfelelően szabad tárolni és használni.

A munkaidő befejezésekor, eltávozás előtt a helyiségben lévő eszközök, berendezések feszültségmentesítését ellenőrizni kell.
15.8. Mosdó, WC

A mosdó, WC helyiségekben TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

A helyiségekben csak tisztálkodáshoz szükséges eszközök és felszerelések helyezhetők el. Más anyag tárolása TILOS!

15.9. Öltözők

Az öltöző helységekben TILOS a dohányozás! Dohányozni csak az arra kijelölt területen lehet.

Az öltöző szekrényeket csak a funkciójuknak megfelelő tárolásra lehet használni.

Az öltöző helységekben gondoskodni kell a hulladék tárolása céljából megfelelő edényzetről, azt naponta egy alkalommal üríteni kell.
15.10. Közlekedők, lépcsőház

A közlekedőket, lépcsőházat rendben, tisztán, szabadon kell tartani. Ezeket tárolás céljára még átmenetileg, ideiglenesen sem szabad igénybe venni. Szigorúan TILOS ezeket a kijárat számára szolgáló utakat eltorlaszolni!

15.11. Felvonók használatának tűzvédelmi szabályai

Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.

A liftgépházban és a liftben a kezelési utasítást jól láthatóan jelezni kell, az abban foglalt előírásokat be kell tartani.

A felvonók belső világítására szolgáló világító testet védőburával kell ellátni.

Tűz esetén a liftet használni Tilos! A használatot tiltó piktogramot kell elhelyezni a liftajtókon, vagy a lift bejárata, illetve a hívógomb mellett, jól látható helyen.

A felvonók karbantartását, javítását a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglaltaknak megfelelően kell végezni.

A felvonó rendszeres felülvizsgálatát írásban megbízott szakvállalattal végre kell hajtani.

15.12. Gépjárművek

A gépjárművet olyan állapotban kell üzemeltetni, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz- vagy robbanásveszély ne keletkezzen. Erről a létesítmény üzemeltetéséért felelős vezető vagy a létesítmény üzemeltetéséért felelős munkatárs köteles gondoskodni.

Üzemeltetés közben a gépjárműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért a gépjármű vezetője a felelős.

Az üzemben tartó a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet értelmében személygépkocsin nem, azonban tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön kötelező a járműtűz eloltására porral oltó tűzoltó készüléket készenlétben tartani az ott meghatározott részletszabályoknak megfelelően. A készüléket a járművön úgy kell elhelyezni, hogy az állandóan hozzáférhető legyen. 

A járó motorú gépjárművet üzemanyaggal tölteni nem szabad.

A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

Gépjármű épület kapualjában nem tárolható.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen éghető folyadék, éghető gáz – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – nem tárolható. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag - ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

15.12.1.  Szabadtéri parkoló terület

A gépjármű parkolásra szánt területeket jelölni kell.

A létesítmények területén gépjárművet elhelyezni kizárólag erre a célra kijelölt helyen, területen szabad.

A parkoló területén a gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén könnyen és biztonságosan eltávolítható legyen.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi jármű mozgását, mozgatását ne akadályozza.

A gépjármű parkoló területén a jármű motorját, kizárólag a jármű ki- és behajtásához szükséges ideig szabad járatni.

A létesítmények területén üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

A parkoló területén szétfolyt, elcsöpögött tűzveszélyes folyadékot száraz felitató anyaggal vagy homokkal vagy fűrészporral fel kell itatni és a szennyezett felitatóanyagot az e célra rendszeresített fedővel ellátott fém edényben kell az elszállításig tárolni, mint veszélyes hulladékot.

A szabadtéri parkolókban a járművekkel parkolását úgy kell megoldani, hogy azok a közlekedést ne akadályozzák, és az épülettől legalább 2 méter távolságra legyenek elhelyezve. Bejárati, kijárati ajtók előtt, még ideiglenesen sem szabad parkolni

15.13. Külső gazdálkodó szervezetek munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok
Megbízási/Vállalkozási szerződésben rögzíteni kell az Egyetem területén betartandó főbb munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat. 

A szerződés részét képezi az Egyetem területén történő munkavégzés során, az Egyetem megbízásából kivitelezési tevékenységét végző vállalkozókkal szemben támasztott munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi követelményekről szóló tájékoztató (20. számú melléklet), amelyek betartásáról a vállalkozó nyilatkozik. 

Az Egyetem által kijelölt személy köteles ellenőrizni a vállalkozó munkavégzése során az Egyetem ingatlanai területén történő munkavégzés során a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi követelmények megtartását, szabályszegés esetén a szabálytalan munkavégzést felfüggeszti, a szabálytalanság megszüntetéséig.

15.14. Szerverterem 

A szerver terembe csak erre jogosult, szakképzett személy léphet be, és kizárólag csak IT felügyeleti, karbantartási feladatok végzésére.

A szerverteremben működő számítógépek és kiegészítő eszközök (router-k, swich-ek stb.) túlmelegedésének megakadályozását biztosítani kell.

A szerver berendezések villamos kábeleit rendezetten kell vezetni.

A szerver villamos hálózatba történő csatlakoztatását gyártói előírásainak megfelelően kell elvégezni. 

Az adott szerver berendezés gyártói előírásaiban meghatározott időközönként kell felülvizsgálni, karbantartani.

A szerverterem ajtaján jelölni szükséges, hogy a helyiségben feszültség alatt lévő szünetmentes tápegység(ek) található(k). 

A szerverterem önálló gázzal oltó rendszerrel rendelkezik. 
A gázzal oltó rendszert jelölni kell a szerverterem ajtaján. A gázzal oltó rendszer működésbe lépését fény- és hangjelzéssel jelezni kell, a helyiségen belül, és helyiségen kívül. 

15.15. Elektromos kapcsolószekrény

A szekrény ajtaját állandóan zárva kell tartani és elektromos villámjellel, felirattal kell ellátni.

A szekrényen belül a különböző kapcsolók hovatartozását tartós módon jelölni kell, és el kell helyezni az elektromos rendszer egyvonalas kapcsolási rajzát is.  

A szekrényben a technológiához nem kapcsolódó anyagokat tárolni TILOS!

Áramtalanító főkapcsolók:

· Az áramtalanító főkapcsolókat megfelelő felirattal, piktogrammal jelölni kell.

· Az áramtalanító főkapcsolókat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. 

16. Záró rendelkezés

A Tűzvédelmi Szabályzatot mindazok számára - igazolható módon - át kell adni, akikre vonatkozóan a szabályzat feladatokat tartalmaz, vagy akik a feladatok végrehajtását munkakörüknél fogva, vagy megbízás alapján ellenőrizni kötelesek.

A szabályzatot állandóan hozzáférhető helyen kell tartani.

Az ügyrendben, a szabályzatban a tűzvédelmi feladatokkal és kötelezettségekkel megbízott személye(k) változása esetén a tűzvédelmi iratok és feladatok jegyzőkönyvi átadásáról gondoskodni kell.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat az elrendelés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

17. Mellékletek:

1. melléklet: Dékáni Hivatal (1. épület)
2. melléklet: Étkezde (2. épület)
3. melléklet: Természet- és Műszaki Alaptudományi Tanszék (3. épület)
4. melléklet: Informatika Tanszék (4. épület)
4.1. melléklet: TMK (5. épület)
4.2. melléklet: Nyomda (5. épület)
4.3. melléklet: Könyvtár és Információs Központ (6. épület)
4.4. melléklet: Törős Olga Sportcsarnok (6. épület)
5. melléklet: Anyagtechnológia Tanszék (7. épület)
6. melléklet: Gyártástechnológia (8. épület)
7. melléklet: Műanyagtanszék (9. épület)
8. melléklet: Gépszerkezettan (10. épület)
9. melléklet: Kancellária/előadók (11. épület)
10. melléklet: Raktár (12. épület)
11. melléklet: Garázs (13. épület)
12. melléklet: Kazánház (14. épület)
13. melléklet: Porta (15. épület)
14. melléklet: Lézer központ (építés alatt)

15. melléklet: INVITEL központ (– nem tartozik az Egyetemhez)

16. melléklet: Járműtechnológia Tanszék (16. épület)
17. melléklet: Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök
18. melléklet: Vállalkozók tűzvédelmi, munkavédelmi követelményei – Tájékoztató, Nyilatkozat

19. melléklet: Állandó tűzveszélyes tevékenység engedély formanyomtatvány

20. melléklet: Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedély formanyomtatvány
21. melléklet: Tűzvédelmi jelek 
22. melléklet: Üzemeltetői ellenőrzésekre megbízás – MINTA
23. melléklet: Hő- és füstelvezető nyilvántartás, üzemeltetési napló - MINTA

24. melléklet: Biztonsági világítás nyilvántartás, üzemeltetési napló - MINTA
25. melléklet: Tűzgátló ajtók nyilvántartás, üzemeltetési napló – MINTA

26. melléklet: Tűzgátló ajtók féléves felülvizsgálati lapja, üzemeltetési napló - MINTA
27. melléklet: Pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer nyilvántartás, üzemeltetési napló – MINTA-
28. melléklet: Tűzoltó készülék nyilvántartás, üzemeltetési napló – MINTA 
29. melléklet: Fali tűzcsap nyilvántartás, üzemeltetési napló - MINTA

30. melléklet: Oltóvíztározó felülvizsgálati formanyomtatvány - MINTA
31. melléklet: Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési napló - MINTA
32. melléklet: Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési napló - MINTA
33. melléklet: Gyülekezési helyek
34. melléklet: Tűzriadó terv
35. melléklet: Izsáki úti telephely adatai
36. melléklet: Jelen szabályzat készítőjének a bizonyítvány másolata
Frey Wille Kft.


Hatálybalépés dátuma: 2010. február 15. 
                                                                                                              Verzió: 0
PAGE  
Neumann János Egyetem Tűzvédelmi szabályzata

                                                                                      Verzió: 2
Készítés dátuma: 2025. 11. 20. 

Oldal 5 / 61

